Adatbevitel

Integral 3E/3C

© Copyright BOSCH Telecom 1995

Minden jog fenntartva

4. fejezet - Adatbevitel Integral 3E / Integral 3C

Kézikönyv; Felépítés, működés, adatbevitel INTEGRAL 3C/E

315-20.4400.9400  4. fejezet 4-1. oldaltól 4-136. oldalig és 4-170. oldaltól

4-172. oldalig

Kiadás: 97/07 (Szoftver-verzió 6.104)

Az ezen szerzői jogi védettséget élvező mű információinak sokszorosítása és továbbadása bármilyen formában vagy bármilyen módon, grafikus, elektronikus vagy mechanikus megoldással, fénymásolással, lemezre vagy szalagra rögzítéssel, vagy a tárolás adatlekérdező rendszerben - kivonatosan is - a BOSCH Telecom cég előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

Az ebben a műben leírt termék összes műszaki adatát, információját és tulajdonságait a cég legjobb tudása szerint állította össze, és azok megfelelnek a nyilvánosságra hozatal időpontjában érvényes állapotnak.

A műszaki fejlesztés alapján lehetséges a termék módosítása és tökéletesítése.

BOSCH Telecom

Közepes méretű telekommunikációs rendszerek

MP/ETS3 dokumentáció

Tartalomjegyzék	4. fejezet:	Adatbevitel Integral 3E/3C

1.	A kódszámok áttekintése emelkedő sorrendben	4-5

2.	A működés és a szolgáltatások paraméterei abc-sorrendben	4-9

3.	A programozás előkészítése és megkezdése	4-16

4.	A működés és a szolgáltatások paramétereinek beállítása	4-18

5.	Az alapprogramozás táblázata	4-170

7.1	A kódszámok áttekintése emelkedő sorrendben

KZ 02		Rendszer-reset funkció 1

KZ 03		Kódhívás-memória konfigurálása

KZ 04		Pontos idő beállítása

KZ 06		V.24 konfigurálása

KZ 07		AEI üzemmód

KZ 08		AEI/TA-D konfiguráció

KZ 09		A PABX-szám megadása (EDSS1)

KZ 10		Rendszerparaméterek

KZ 11		Rendszerparaméterek

KZ 12		Hangforrás ébresztőszöveghez (TNW)

KZ 13		Automatic Information Call (AIC)

KZ 14		Külső szerviz-hozzáférés

KZ 16		MSN hozzárendelés (nyaláb, mellék, PBX)

KZ 17		DECT (PHS) mobilkészülék PBX számának megtekintése, módosítása

KZ 18		LCR általános paraméterek

KZ 19		Időpontok programozása automatikus éjszakai kapcsoláshoz

KZ 20		Rendszeridők

KZ 20	Z01	MFR rendelkezésre állási idő az első beadott számjegy előtt

KZ 20	Z02	MFR rendelkezésre állási idő további beadott számjegyek előtt

KZ 20	Z03	Billentyűtárolási idő

KZ 20	Z04	Fővonalak hívásfigyelési ideje

KZ 20	Z05	Fővonalfoglalás biztonsági ideje

KZ 20	Z06	Visszatérő hívási idő

KZ 20	Z07	Átadási várakozóidő

KZ 20	Z08	Belső hívás időtartama

KZ 20	Z09	Hívástovábbítási idő

KZ 20	Z10	Tárcsahangfelismerő várakozási ideje

KZ 20	Z11	Kódhívás szünetideje

KZ 20	Z12	Időküszöb beszélgetési számlák adásához

KZ 20	Z13	Hívásátirányítás késleltetési ideje

KZ 20	Z14	Ajtónyitó működtetési ideje

KZ 20	Z15	Felemelés és vészhívás között eltelő idő

KZ 20	Z16	Max. hívási idő fogadóhely esetén

KZ 20	Z17	Max. hívási idő éjszakai mellék esetén

KZ 20	Z18	Várakozó és beérkező hívások ismételt jelzésének ideje foglalt mellék esetén

KZ 20	Z19	Csengő kikapcsolásának időtartama

KZ 20	Z20	Visszakérdezés / átadás biztonsági ideje beérkező fővonali hívások esetén

KZ 20	Z21	Visszakérdezés / átadás biztonsági ideje kimenő fővonali hívások esetén

KZ 20	Z22	Max. idő kézibeszélő felemelése és az első számjegy között

KZ 20	Z23	Max. idő két számjegy között

KZ 20	Z24	Hangjelzés-felismerési idő

KZ 20	Z25	Hívásledobási idő szabad mellék hívása esetén

KZ 20	Z26	Hívásfogadó szöveg (Text vor Melden) meghat. idő után

KZ 20	Z27	Hívásfogadó szöveg bontása meghat. idő után

KZ 20	Z28	Betárcsázás várakozási idő az első számjegy beadása előtt

KZ 20	Z29	Betárcsázás várakozási idő a szám beadása közben

KZ 20	Z30	Hívástovábbléptetési idő PBX altagok között

KZ 20	Z31	Hívásledobás PBX tagról

KZ 20	Z32	Időkorlát megadása forgalmi statisztika készítéséhez

KZ 21		Nyitómű / zárómű / vészhívószámok

KZ 22		Záróműcsoportok hozzárendelése a mellékekhez

KZ 23		Záróműcsoportok átadás után

KZ 24		Zárómű-átadás

KZ 25		Fővonalkérő szám

KZ 26		Fővonalkérő számok hozzárendelése fővonalakhoz

KZ 27		Hívószámok hozzárendelése

KZ 28		Funkciószámok hozzárendelése

KZ 29		DECT (PHS) mobilkészülék darabszámának meghatározása

KZ 30		DECT (PHS) mobilkészülék regisztráció, kijelentkezés

KZ 31		Nevek hozzárendelése mellékekhez

KZ 32		Standardszövegek / helyettesítő fogalmak

KZ 33		Általános kódhívószámok

KZ 34		Egyéni kódhívószámok

KZ 35		Programozás megengedése (1)

KZ 36		Programozás megengedése (2)

KZ 37		Ülôsarok-telefon

KZ 38		Készülékek paraméterei

KZ 40		Kaputelefonok hívásfogadó mellékei

KZ 41		S0-funkcionális végberendezések

KZ 42		Hozzárendelt mellék

KZ 43		Funkcióbillentyűk

KZ 44		Gyorshívóbillentyűk funkciói

KZ 45		Projekt szám hossz beállítás

KZ 46		Projekt szám konfigurálás

KZ 48		Paraméter-download T1-terminálokról

KZ 49		Partner

KZ 50		Nyelv

KZ 51		Általános kódhívószámok lehívásának engedélyezése

KZ 52		Beválasztási jogosultságok

KZ 54		Csoportba rendezés, aktív

KZ 55		Csoportba rendezés, passzív

KZ 56		Különleges hívás, csoportbeszólás, belső tiltás

KZ 57		Automatikus hívás a kézibeszélő felemelésével (SECOM)

KZ 58		Hozzárendelt fővonalak

KZ 59		Fővonali jogosultság

KZ 60		1-8 nyalábok kimenő tiltása

KZ 61		Mellékek jogosultságai

KZ 62		Funkciók ill. szolgáltatások használatának engedélyezése

KZ 63		Mellékek paraméterei, külső forgalom

KZ 64		Mellékek paraméterei 1

KZ 65		Mellékek paraméterei 2

KZ 66		A csengő hangfrekvenciája

KZ 67		Kopogtatás, bekapcsolódás, visszahívás

KZ 68		Konferencia, üzenet, időpont más melléknek

KZ 69		Beszólás paraméterei

KZ 70		Letett kézibeszélő mellett belső hívás kezdeményezése visszahívással

KZ 71		LCR jogosságok

KZ 73		Többhangú csengés

KZ 76		Szoftverzár zárása és nyitása

KZ 77		VIP-Call

KZ 78		Csomagkapcsolt adatok a D-csatornában

KZ 79		Fővonalak paraméterei 1

KZ 80		Fővonalak paraméterei 2

KZ 81		Nyalábba rendezés

KZ 82		Kezelôhelyek

KZ 83		Hívástovábbító állomások

KZ 84/85/86	Éjszakai állomások 1, 2, 3

KZ 87		Hívástovábbítás, MSN bekapcsolás

KZ 88		Fővonalak paraméterei 3

KZ 89		Szöveg várakoztatás alatt (Text im Warten) és automatikus hívásfogadó szöveg (Text vor Melden)

KZ 90		Díjszámlázás (mellék)

KZ 91		Díjszámlálás funkciók (mellék)

KZ 92		Papír-beállítás

KZ 93		Díjkijelzés / számlázás (rendszer)

KZ 94		Reklámszöveg

KZ 95		Díjküszöb, díjértékek

KZ 96		Díjfaktorok hozzárendelése mellékekhez

KZ 97		ISDN PRI konfigurálás

KZ 98		Belsô csoport

KZ 99		Díjlimit

KZ *0		Szoftver-változat

KZ *3		Szerviz-jelszó

KZ *4		Ügyfél-jelszó

KZ *5		S0-tesztprogram

KZ *6		Ellenőrző program rendszertelefonokhoz

KZ #0		Bejelentkezett DECT (PHS) mobilkészülék állapotának lekérdezése

KZ #1		Csatlakoztatott bázisállomás (RBS) állapotának lekérdezése, mérő üzemmód aktiválása

KZ #3		Mellékek jogosultságainak másolása

KZ #5		Első üzembehelyezés

KZ #6		Portátkapcsolás T0-S0

KZ #7 		PRI programozás

##*			Hidegindítás

7.1	A működés és a szolgáltatások paraméterei ABC-sorrendben

| Szolgáltatás | Kódszám |
| --- | --- |
| A, Á |  |
| AEI/TA-D konfiguráció | 08 |
| Ajtónyitó | 40, 62 |
| Automatic Information Call (AIC) | 13 |
| Automatikus éjszakai kapcsolás | 19, 84, 85, 86 |
| Automatikus hívás a kézibeszélő felemelésekor | 57 |
| Automatikus visszahívás | 67 |
| Azonnali nyomtatás | 90 |
| Általános hívás | 10, 62, 65 |
| Általános kódhíváslista | 33, 51 |
| Átadás (Funkcióbillentyűvel) | 43 |
| B |  |
| Bekapcsolódás | 54, 55, 67 |
| Belsô csoport | 98 |
| Belső hívás | 70 |
| Belső hívásátirányítás láncba kötése | 10 |
| Belső tiltás, fogadás | 56 |
| Belső tiltás, kezdeményezés | 56 |
| Beszólás ált. - egyéni | 69 |
| Beválasztás | 52 |
| C, Cs |  |
| CU cikkszámának kijelzése | *0 |
| Csend | 62 |
| Csend, általános hívás | 62 |
| Csend, belsô csoport | 62 |
| Csengő kikapcsolása | 62 |
| Csengő frekvenciája | 66 |
| Csoportbeszólás 1-8 | 56 |
| Csoporthozzárendelés, aktív | 54 |
| Csoporthozzárendelés, passzív | 55 |
| D |  |
| Dallamok | 14, 80 |
| Dátum beállítása | 04 |
| Díjszámlálás funkciók | 20 Z12, 91, 93, 95, 96 |

| E, É |  |
| --- | --- |
| Egyéni kódhívószámok | 34 |
| Ellenőrző program rendszerkészülékekhez | *6 |
| Első üzembehelyezés | #5 |
| Éjszakai kapcsolás | 59, 61, 84, 85, 86 |
| F |  |
| Falicsatlakozók | 65 |
| Fax-csatlakozás | 38 |
| Flash-jelzés | 80 |
| Foglalthang-felismerés | 63 |
| Fővonal (hozzárendelt) | 58 |
| Fővonal (szabad/kimenő vonal kapcsolása a kézibeszélő felemelésekor) | 63 |
| Fővonal átengedése (funkcióbillentyűvel) | 43 |
| Fővonalelosztó (mellék-paraméterek) | 63 |
| Fővonali jogosultságok | 59, 82, 83, 84, 85, 86 |
| Fővonalkérő számok | 25, 26 |
| Fővonalak kimenő/bejövő programozása | 88 |
| Fővonalak nyalábba rendezése | 81 |
| Fővonalak paraméterei | 80 |
| Funkcióbillentyűk | 43 |
| Funkciószám-hozzárendelés | 28 |
| G, Gy |  |
| GDV | 06, 93 |
| Gyorshívóbillentyűk | 44 |
| H |  |
| Hangforrás ébresztőszöveghez (TNW) | 12 |
| Helyettesítő fogalmak | 32 |
| Hibajelzés | 65 |
| Hidegindítás | ##* |
| Hívásátirányítás, belső | 20 Z13, 61 |
| Hívásátirányítás, külső | 20 Z13, 61 |
| Hívásátkapcsolás (éjszakai kapcsolások) | 59, 61, 84, 85, 86 |
| Hívásátvétel | 62 |

| Hívásismétlés | 64 |
| --- | --- |
| Híváskettőzés (vonalkijelölés esetén) | 61 |
| Híváskezdeményezés letett kézibeszélő mellett (WAH) | 63 |
| Hívás letiltása bejövő fővonal esetén | 80 |
| Híváslista | 02, 64 |
| Hívásmód | 80 |
| Hívástovábbítás | 65, 83, 87 |
| Hívásvédelem | 65 |
| Hívószám (saját hívószám továbbadásának letiltása) | 65 |
| Hívószám eltitkolása (díjszámlán) | 90 |
| Hívószámhozzárendelés | 27 |
| Hozzárendelt fővonal | 58 |
| I, J |  |
| Időleges átkapcsolás MFV-ra (funkcióbillentyűvel) | 43 |
| Időpont | 62 |
| Időpontbeadás más mellékre | 68 |
| IWV-hívás | 38, 80 |
| Jegyzet | 62 |
| Jelszó (kódhívószámok titkosítása) | *4 |
| K |  |
| Kezelôhelyek | 82 |
| Készülékek paraméterei | 38 |
| Kódhívás-memória konfigurálása | 03 |
| Kódhívószámok (általános) | 33, 51 |
| Kódhívószámok (egyéni) | 34 |
| Konferencia | 68 |
| Kopogtatás | 54, 55, 67 |
| Különleges hívás | 56 |
| Külső hívás jelzése (optikai) | 10 |
| Külső szerviz-hozzáférés | 14 |
| Külső visszakérdezés (titkos) | 10 |

| M |  |
| --- | --- |
| Második hívószám | 57 |
| Másolás (jogosultságok) | #3 |
| Mellék, hozzárendelt | 42 |
| Mellékek jogosultságainak másolása | #3 |
| Mellékek paraméterei | 39, 61, 62, 63, 64, 65 |
| Mellékekhez rendelt nevek | 31 |
| MFV-betárcsázás | 80 |
| MFV-hívás | 38, 80 |
| MFV, időleges átkapcsolás | 43 |
| Morse-hívás | 10 |
| Music on hold | 14, 80 |
| N, Ny |  |
| Nevek (mellékekhez) | 31 |
| Nyalábba rendezés (fővonalak) | 81 |
| Nyelv | 50 |
| Nyitómű / zárómű | 21, 22, 23, 24, 80 |
| Nyomtatás (díjszámla) | 90 |
| Nyomtató (V.24-hez) | 06 |
| P |  |
| Papír formátuma (díjnyomtatáshoz) | 92 |
| Partner | 49 |
| Polaritásváltás | 80 |
| Pontos idő beállítása | 04 |
| Portátkapcsolás T0-S0 | #6 |
| Programozás engedélyezése | 35, 36 |
| R |  |
| Reset funkció | 02 |
| Reklámszöveg | 94 |
| Rendszeridők | 20 |

| S, Sz |  |
| --- | --- |
| S0-tesztprogram | *5 |
| Szerviz-jelszó | *3 |
| Szerviz-PC (V.24-hez) | 06 |
| Szoftverzár | 76, 64 |
| Standard-szöveg | 32 |
| SW-változat, készülék (kijelzés) | *0 |
| SW-változat, CU (kijelzés) | *0 |
| Számla funkciók | 90 |
| Szövegek | 32 |
| T |  |
| Telefonkártya | 74 |
| Telefonkönyv | 64 |
| Tiltás kimenő nyaláb 1-8 | 60 |
| Többhangú csengés | 66, 73 |
| Ü |  |
| Ügyfél-jelszó | *4 |
| Ügyfélszám | 62 |
| Ülôsarok-telefon | 27 |
| Üzenet | 68 |
| V, Z |  |
| V.24 csatlakozófelület konfigurálása | 06 |
| Vakkezelőmodul (V.24-hez) | 06 |
| Válasz ált. vagy csoportbeszólásra | 69 |
| Váltás két összeköttetés között | 10 |
| VIP-Call | 06, 77 |
| Vészhívószám | 21 |
| Visszahívás (automatikus) | 67 |
| Visszatérő hívás kezelô melléken | 65 |
| Vonalbillentyűk | 43 |
| Vonalkijelölés | 61 |
| Zárómű | 21, 22, 23, 24, 80 |

3	A programozás előkészítése és megkezdése

Az adatbevitelt bármelyik rendszerkészüléken végre lehet hajtani. Az adatok megváltoztatása csak a karbantartó szerelőknek megengedett, az ügyfeleknek csak egyes pontok megváltoztatását szabad engedélyezni.

A szerviz-adatbevitel előkészítése

¨	Nyomja meg a program-billentyűt (a kijelzőn megjelenik a "PROG" felirat),

vagy

¨	nyomja meg a menü-billentyűt, a kurzorbillentyűkkel jelölje ki a „Programozás” funkciót és nyomja meg az enter-billentyűt (a kijelzőn megjelenik a "PROG" felirat).

A "Szerviz"-adatbevitel megkezdése:

¨	Nyomja meg kétszer a * billentyűt

¨	és írja be a jelszót (rendszeridő visszafelé vagy 1 5 9 0 )

A kijelzőn megjelenik a "Szerviz-adatbevitel" felirat

A szerviz-adatbevitel végrehajtása

¨	Adja be a kétjegyű kódszámot az adatbevitel-funkció meghatározásához (a kijelzőn megjelenik a beadott kétjegyű szám)

A beírt kódszámtól függően további kódjelek beírása szükséges.

Ezek a következők lehetnek:

A_	Fővonalkérő szám-memória

C_	Kódhíváscél (3-jegyű)

H_	Helyettesítő fogalom

F_	Funkcióbillentyű

K_	Ügyfélszám

L_	Fővonalszám (2 jegyű), vagy fővonalbillentyű

z_	Zárómű-memória

M_	Mellékszám (1-4 jegyű)

i_	Rendszeridő

_ _ _	V-paraméter a megfelelő számbillentyű megnyomásával (1 = V1 stb.)

• Jogosultság bekapcsolva: számjegy megjelenik

• Jogosultság kikapcsolva: a számjegy helyén _ jelenik meg

Nem megengedett adatok beadását figyelmeztető hang mellett elutasítja a berendezés, ilyenkor meg lehet ismételni az adatbevitelt.

¨	A programbillentyű vagy a bontóbillentyű megnyomásával, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztásával tárolja le a beírt adatokat.

¨	További adatbevitelhez adja be a következő kódszámot

A legtöbb kódszám esetén a kódhívás-billentyűt valamint a programozott "Törlés" funkcióbillentyűt (vagy a „Törlés” menüfunkciót) törlésre használhatja.

A kézibeszélő felemelésével bármikor megszakíthatja a programozást. Az addig beadott, de a programbillentyűvel még nem megerősített adatokat a berendezés nem veszi figyelembe.

Az adatbevitel befejezése:

¨	Nyomja meg annyiszor a programbillentyűt vagy az enter-billentyűt, hogy eltűnjön a kijelzőről a "PROG" felirat.

A rendszer hidegindítása:

¨	A szerviz-adatbevitel alatt: # # * programbillentyű

Megjegyzés: a 11-es és 12-es mellékre készülék csatlakozik.

Első üzembehelyezés:

¨	A szerviz-adatbevitel alatt: # 5 (xx) * programbillentyű

vagy „Tárolás” menüfunkció

xx = a digitális készülékek száma (két jegyű, páros)

A rendszer melegindítása:

¨	Húzza ki a hálózati csatlakozót.

4	Programozás

(A működés és a szolgáltatások paramétereinek beállítása)

Az alábbiakban megtalálja az összes kódszámot emelkedő sorrendben.

A leírásból kiderül, hogy az egyes kódszámok alatt milyen változókat programozhat (vagyis milyen jogosultságokat állíthat be).

Ezen kívül a kódszámra és a kódszámokhoz tartozó változókra utalásokat talál a "Megjegyzések" címszó alatt.

KZ (kódszám) 02	F	Rendszer-reset funkció 1

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	Hívásátkapcsolás/ Vonalkijelölés/ Hívásátirányítás/ Csend

V2:	Visszahívás/ Üzenet/ Bejelentkező szöveg/ Hangposta/ Hangos üzemmód/ Lezárás

V3:	Hívásismétlés/ Jegyzet/ Időpont/ Ügyfélszám/ Híváslista

V4:	Belső forgalom tiltásának törlése

V5:	Hotelkészülékről aktivált szolgáltatások törlése

V6:	Default-adatok töltése

V7:	Díjszámláló memória törlése (részletes számla nyomtatáshoz)

V8:  Aktív partner-beep törlése

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához

Megjegyzések

	V1/2/3-hoz:	Minden felsorolt funkciót kikapcsol, ha eddig be voltak kapcsolva.

	V6-hoz:	A flashpromban tárolt adatok helyett
- kijelző-szövegek
- nyomtató-szövegek
- DSP paraméterek
- készülékparaméterek
kerülnek betöltésre.

Alkalmazás:	- szoftver-update paraméterek ill. szövegek megváltoztatásával, ill.

- egy szoftver különböző nyelvű változatainak cseréje

Aktiválása esetén, a kpt resetel !

	V7-hez:	A rendszer csak a programozás-üzemmód elhagyása és a belső adatbiztosítás után törli a díjszámláló memóriát.

KZ 03	F	Kódhívás-memória konfigurálása

Adatbevitel

¨	Változók

V1: 200 általános hívószám	+ 10 mellék egyenként 40 hívószámmal

+ 40 mellék egyenként 10 hívószámmal

V2: 500 általános hívószám	+ 50 mellék egyenként 10 hívószámmal

V3: 200 általános hívószám	+ 10 mellék egyenként 80 hívószámmal

V4: 800 általános hívószám	+ 20 mellék egyenként 10 hívószámmal

V5: 200 általános hívószám	+ 80 mellék egyenként 10 hívószámmal

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához

Megjegyzések

	Összesen 1000 kódhívószám tárolására van lehetőség, melyeket általános (központban tárolt) és egyéni (mellékenként tárolt) hívószámokként tart számon a berendezés.

	V1/2/3-hoz:	Törlés esetén mindegyik általános és egyéni kódhívószám a nevekkel együtt elveszik.

	Egyszerre mindig csak egy változót lehet törölni.

Megjegyzés:

A fenti V1-V5 beállításoktól eltérő beállítás csak a „COSY” PC-applikáció segítségével programozható.

Az általános és egyéni hívószámok átkonfigurálása esetén a berendezés figyelembe veszi a már beprogramozott számokat. A memória előző konfiguráció szerinti tartalmát nem törli a berendezés. Az ilyen „eltolással” pl. az egyéni kódhívószám általános kódhívószámmá válhat (vagy fordítva).

KZ 04	F	Pontos idő beállítása

Felirat a kijelzőn

Adatbevitel

¨	A dátum és a pontos idő (10 jegyű) beállítása:

"nap/nap/hónap/hónap/év/év/óra/óra/perc/perc"

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához

Megjegyzések

	Az óra automatikusan kapcsol nyári és téli időszámításra. Az automatikus átváltás kiiktatható a # billentyű megnyomásával. A készülék ezt egy # jellel jelzi a kijelző jobb oldalán. A hét megfelelő napját a berendezés automatikusan kiszámolja.

	A dátumot és a pontos időt 10 jeggyel kell megadni.

	Amennyiben a KZ 36 szerint megengedett, ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

KZ 05	F

szabad

KZ 06	F	V.24 konfigurálása (nem I3C esetén)

Felirat a kijelzőn

Az V.24 konfigurációja (1. WG) megjelenik a kijelzőn.

Pl.: Prog.06 V1:5 9600n81	(V1 = 1. WG)

(5 = a szerviz-PC változója, a megfelelő számbillentyűvel beállítható)

Adatbevitel

¨	Változók

Vx: 0	=	konfiguráció nélkül

Vx: 1	=	VIP-CALL központ

Vx: 2	=	GDV (ACOM)

Vx: 3	=	Nyomtató

Vx: 4	=	Vakkezelő

Vx: 5	=	Szerviz-PC

x = a falidoboz száma

¨	Csatlakozófelületek paraméterei. Kiválasztásukhoz használja a következő billentyűket:

* vagy "Lapozás" billentyű 	®	lapozás előre

# billentyű	®	lapozás visszafelé

A beállítható kombinációk a következő formában jelennek meg:

Baud,	parity,	Bit	Stopbit

300	n (no)	7		1

600	e (even)	8		2

1200	o (odd)

2400

4800

9600

Pl:	300	n (no)	7		1	¬	Példa: 300n71

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához és a következő V.24 csatlakozófelület kijelzéséhez (2. WG).

¨	Hívásismétlés-billentyű megnyomása vagy „Vége” menüfunkció kiválasztása a beállítások letárolásához és a kódszám elhagyásához.

¨	A törlés-billentyű megnyomása vagy a "Törlés" menüfunkció kiválasztása = egy hozzárendelés törlése

KZ 07	F    AEI-üzemmód

Adatbevitel

¨	Mellék száma

Felirat a kijelzőn:

A Tx13 rendszerkészülék AEI-, ill. egy TA-D perifériamodul V.24 csatlakozó felületére csatlakoztatott készülék mellékszáma.

¨	Változók

V1:	Transzparens üzemmód (nincs protokoll)

V2:	AEi-Y protokoll hívás szignalizációval + Hayes kimenő irányban

V3:	AEI-X protokoll + Hayes kimenő irányban

V4:	Hayes protokoll

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához

Megjegyzések

	A 2-4 es bitek bekapcsolása automatikusan törli a 08-as program beállításait.

KZ 08	F	AEI/TA-D konfiguráció

Adatbevitel

¨	Mellék száma

Felirat a kijelzőn:

A Tx13 rendszerkészülék AEI-, ill. egy TA-D perifériamodul V.24 csatlakozó felületére csatlakoztatott készülék mellékszáma.

¨	Változók

V1:	VIP-Call központ

V2:	GDV (ACOM)

V3:	Nyomtató

V4:	Vakkezelő

V5:	Szerviz-PC

V6:	Nyomtató AIC-hibajelzéshez

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához

Megjegyzések

	A készüléktípus meghatározása az AEI- ill. a TA-D-csatlakozó felületen törli a V.24 csatlakozófelület megfelelő készüléktípusát (KZ 06).

	Az AEI-csatlakozó felület paramétereinek beállítását nem lehet megváltoztatni: Baud = 1200, paritás = n, Bit = 8, Stopbit = 1.
A TA-D-csatlakozó felület paramétereinek beállítását nem lehet megváltoztatni: Baud = 9600, paritás = n, Bit = 8, Stopbit = 1.

	A szerviz-PC-hez még a KZ 43 alatti 120-as funkcióra is szükség van.

KZ 09	F	A PABX-szám beadása (EDSS1)

Felirat a kijelzőn:	PABX-Nr. Bd 1:_

Adatbevitel

¨	A hálózati EDSS1-csatlakozás hívószáma az 1. nyalábhoz, de ország-, körzet- és kezelőhely-szám nélkül, ha a kezelőhely száma 0.
Ha a kezelőhely száma valamilyen oknál fogva nem 0, akkor az alábbiak szerint kell végezni az adatbevitelt:
A hálózati EDSS1-csatlakozás hívószáma az x. nyalábhoz (ország- és körzetszám nélkül), - (kötőjel az R-billentyűvel), kezelőhely száma (1-4 jegyű)

Fontos!

Bejegyzés nélkül nincs beválasztás!

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához és a hálózati EDSS1-csatlakozás hívószáma a 2. nyalábhoz, ismét ország-, körzetszám nélkül.
Lépésről lépésre programozhatók a számok az 1 ... 8. nyalábhoz, majd programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok tárolásához.

Feliratok a kijelzőn programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása után:

PABX-Nr. Bd 2:_	(PABX-szám a 2. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 3:_	(PABX-szám a 3. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 4:_	(PABX-szám a 4. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 5:_	(PABX-szám a 5. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 6:_	(PABX-szám a 6. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 7:_	(PABX-szám a 7. nyalábhoz)

PABX-Nr. Bd 8:_	(PABX-szám a 8. nyalábhoz)

¨	Nemzetk. KZ:	A nemzetközi hívás száma: 0 0

Választóvonal (R-billentyűvel): -
Az ország hívószáma (pl. Magyarország): 3 6
00-36

¨	Belf. KZ:	A belföldi távhívás száma: 0 6

Választóvonal (R-billentyűvel): -
A körzet hívószáma (pl. Budapest): 1
06-1

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az utolsó szám beadása után az adatbevitel befejezéséhez.

¨	Hívásismétlés-billentyű megnyomása az adatbevitel befejezéséhez.

Megjegyzés:

	Vegye figyelembe a hívószámtáblázatot valamint a KZ 27 és 28-nál leírtakat.

KZ 10	F	Rendszerparaméterek

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	Külső hívások optikai jelzése minden melléken

V2:	Külső hívások optikai jelzése fővonali jogosultsággal nem rendelkező mellékeken

V3:	Általános hívás meghibásodás esetén

V4:	Titkos külső visszakérdezés

V5:	Jelentés nélkül - ennek a változónak nincsen funkciója

V6:	Hívásledobás engedélyezése beválasztás esetén (ISDN esetén)

V7:  MSN fejszám kiértékelése (csak Franciaországban)

V8:  Belső hívás átadása, külső ISDN vonalra

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V3-hoz:		A fővonalak számának megfelelően rendszertelefonok kijelző- vagy funkcióbillentyűit (a KZ 43 segítségével) vonalbillentyűként kell programozni. 
Ez a kijelző-billentyűkkel nem rendelkező TE 13 készülékekre is érvényes. Ha a KZ 43 kódszámmal nem definiálják a vonalbillentyűket, a készülék nem jelzi az általános hívást.
Megjegyzés: Mindez csak rendszertelefonokra vonatkozik.

	Ha szükség van az általános hívás szolgáltatásra, akkor I3C berendezés esetén max. 4, I3E berendezés esetén max. 8 analóg végberendezés csengethető egyszerre. (Ld. 1. fejezet 4.2.3 ill. 2. fejezet 3.5)

	KZ 65 V3-at figyelembe kell venni.

	V6-hoz:	Ledobás a következő esetekben:
*  nem teljes hívás esetén maghatározott idő után (10 s)
*  nem megengedett hívószám esetén
*  beválasztásról letiltott mellék hívása esetén (KZ 52)

Megjegyzés: Analóg beválasztás esetén a ledobás mindig engedélyezett (a V6 beállításától függetlenül).

KZ 11	F	Rendszerparaméterek

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	A hívás folytatása tárcsahang felismerése nélkül.

V2:	Külső hívásátirányítás

V3:	Beválasztás letiltása Check-Out esetén

V4:	Lapdobás, időpontlista kinyomtatása előtt és után

V5:	Zene várakoztatás alatt, belső

V6:	Külső átadás a kézibeszélő letevésével

V7:  Díjadatfeldolgozás ACOM - protokoll nélkül

V8:  Üzenet továbbítás To-To hívásátirányítás esetén a hívó fél felé (pl. hívott nem elérhető)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések:

	V1-hez:	Alkalmazás alárendelt alközpontként történő felhasználás esetén:
A tárcsahang-felismerés várakozási idejének (KZ 20 Z10) letelte után megkezdődik a hívás.
Ezt az időt 1 ... 3 s-ra érdemes lerövidíteni az első berendezéstől függően.

	V4-hez:	Nem szabad beállítani, ha a papírformátum végtelenre van állítva (ld. KZ 92).

	V5-höz:	Csak belső forgalomra vonatkozik.

KZ 12	F	Hangforrás ébresztőszöveghez (TNW)

Kijelzés	Jelentés

-.-.-		szabad

vagy

S		szöveg belső (DSP-ről)

vagy

M		zene belső (DSP-ről)

vagy

x.y.z		külső hangforrás, az alábbi helyre csatlakoztatva:
x = a hangforrás faliszekrényének a száma (KZ 38/V7)
y = a hangforrás slot-száma (KZ 38/V7)
z = a hangforrás AO-száma (KZ 38/V7)

¨	#-billentyű megnyomása a lehetséges hangforrások kiválasztásához.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések:

	A KZ 38 V7 alatt egy melléket külső hangforrásként kell definiálni, különben a fent említett x.y.z felirat nem jelenik a meg a kijelzőn.

KZ 13	F	Automatic Information Call (AIC)

Felirat a kijelzőn:

A kijelzőn megjelenik az AIC-státusz.

Adatbevitel

¨	1-számbillentyű	AIC bekapcsolása

¨	0-számbillentyű	AIC kikapcsolása

¨	Hívásismétlés-billentyű	A beadott adatok letárolása, a KZ elhagyása

¨	Bontóbillentyű	A beadott adatok letárolása, az első és következő jelzésváltási osztályok és a hozzátartozó jelzésváltási média kijelzése

Osztály	Média

1:	Information (h)	_ 2 _ _

2:	Information (p)	_ _ _ _

3:	Warning (h)	_ 2 _ _

4:	Warning (p)	_ _ _ _

5:	Error (h)	_ 2 _ _

6:	Error (p)	_ _ _ _

7:	Alarm (h)	_ 2 _ _

8:	Alarm (p)	_ _ _ _

¨	A jelzésváltási média változója:

V1:	ISDN

V2:	Modem

V3:	V.24 (AEI-re csatlakoztatott nyomtató)

V4:	Telefonkijelző

Megjegyzések

	A hierarchikus jelzésváltási osztály (h) meghatározza a hibához tartozó standard jelzésváltási médiát. Ezzel egyidejűleg azt is meghatározza, hogy a standard jelzésváltási média kiesése esetén melyik jelzésváltási média használandó.

	A párhozamos jelzésváltási osztály (p) meghatározza az egyidejűleg használandó jelzésváltási médiát.
Fontos: Az AIC-jelzés során hívott szám PC-ről programozható.

KZ 14	F	Külső szerviz-hozzáférés

Adatbevitel

¨	Változó:

V1:	Szerviz-hozzáférés aktiválása/deaktiválása

Megjegyzések:

	V1-hez:	Lehetővé teszi vagy letiltja a külső szerviz-hozzáférést.

V1 = 0:	külső szerviz-hozzáférés megengedett
V1 = 1:	külső szerviz-hozzáférés letiltva

KZ 15	F

KZ 16	F 	MSN szám hozzárendelés Pont-Multipont ISDN alapcsatlakozás esetén

Felirat a kijelzőn:

Prog. 16  Mx:üres

Adatbevitel

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása a modem-hívószám letárolásához

Master MSN (Mx) hozzárendelés

x=1..8

megjegyzés: 1 rendszerben a 8 fővonali nyalábhoz egyenként lehet Master MSN-t rendelni

Mellékállomási MSN (Mxxx) hozzárendelés

xxx=mellékállomási hívószámok sorrendben

PBX MSN (bxx) hozzárendelés

xx=belső PBX csoport fejszáma

Ammennyiben az alközpont MSN-végberendezésként üzemel, úgy a 09-es programpontot üresen kell hagyni

Vegyük figyelembe a KZ 87-V7-et

KZ 17	F	Alközpont egyedi Mobil azonosító számának megtekintése, módosítása.

Felirat a kijelzőn

Prog. 17 PX:     xxxx

Adatbevitel

¨	R billentyűvel lehet a kpt. saját egyedi számát megváltoztatni. Minden R billentyű lenyomáskor más-más véletlenszám íródik ki a kijelzőre. Tárolás a bontóbillentyűvel. A tároláshoz meg kell adni a rendszerjelszót is.

Kilépés a hívásismétlés billentyűvel, vagy menüpont választásával.

KZ 18	F	Least-Cost Routing

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	LCR engedélyezés rendszerszinten

V2:	LCR alternatív útvonalkeresés

V3:	LCR hívószám nyomtatás soros nyomtató esetén

V4:	Jelzés GDV díjszámláló felé sikertelen hívás esetén

V5:	Készülékzárókód 6-jegyű

V6:	Zóner engedélyezése rendszerszinter

V7:	Szobai mellékek féljogosítása díjadat tároló megtelése esetén

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V2 - ha a beállított útirány foglalt, akkor automatikusan átvált az alternatív irányra

    V3 - LCR hívás esetén a díjnyomtatón mind a tárcsázott szám, mind az LCR

automatika által hívott szám megjelenik.

	V5 – Lásd KZ 76

	V7 – A belső díjadattár 80%-os telítettsége esetén a szobai telefonnak definiált mellékek  (KZ64 - V6) féljogos állapotúra váltanak, és üzenet érkezik a recepciós készülékre (KZ44 – V7) a memória megteléséről.

KZ 19	F	Időpontok programozása automatikus éjszakai kapcsoláshoz

Adatbevitel

¨	nn = Kiegészítő szám a megfelelő időponthoz (ld. lent)

¨	Dátum, óra, perc megadása az alábbi formában:

[nap][nap],[hónap][hónap]. [óra][óra]:[perc][perc]

Dátum helyett a hét tetszőleges napjai is kiválaszthatók.

¨	# billentyű:	A kijelzőn a hét napjainak kezdőbetűi jelennek meg. Az 1-7 számbillentyűk segítségével választhatja ki a hét valamelyik napját (1 = hétfő, 7 = vasárnap). További napok kiválasztásához nyomja meg újra a # billentyűt. Mind a hét nap kiválasztásához nyomja meg a # billentyű után a 0 számbillentyűt.

Megjegyzések

	A következő időpontmegadások lehetségesek:

| Kódszám | Megnevezés | A kapcsolás állapota | Megfelelő funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.01 | Nappali kapcsolás | be | *60 |
| 19.02 | Nappali kapcsolás | be | *60 |
| 19.03 | Nappali kapcsolás | be | *60 |
| 19.04 | Nappali kapcsolás | be | *60 |
| 19.11 | Éjszakai kapcsolás 1 | be | *61 |
| 19.12 | Éjszakai kapcsolás 1 | ki | #61 |
| 19.13 | Éjszakai kapcsolás 1 | be | *61 |
| 19.14 | Éjszakai kapcsolás 1 | ki | #61 |
| 19.21 | Éjszakai kapcsolás 2 | be | *62 |
| 19.22 | Éjszakai kapcsolás 2 | ki | #62 |
| 19.23 | Éjszakai kapcsolás 2 | be | *62 |
| 19.24 | Éjszakai kapcsolás 2 | ki | #62 |
| 19.31 | Éjszakai kapcsolás 3 | be | *63 |
| 19.32 | Éjszakai kapcsolás 3 | ki | #63 |
| 19.33 | Éjszakai kapcsolás 3 | be | *63 |
| 19.34 | Éjszakai kapcsolás 3 | ki | #63 |

	Minden éjszakai kapcsoláshoz két kezdő és két befejező időpont adható meg.

	Az éjszakai kapcsolások aktiválása és deaktiválása gyakorlatilag a *60 (*61, *62, *63) és #60 (#61, #62, #63) funkciókat jelenti. Ebből következik, hogy pl. az "Éjszakai kapcsolás 1 ki" hatástalan marad, ha ezzel egyidejűleg az "Éjszakai kapcsolás 3" aktiválva van (manuálisan vagy automatikusan).

	Vegye figyelembe a KZ 84, 85, 86 pontokat!

Automatikus éjszakai kapcsoláshoz tartozó funkcióbillentyűket a KZ 43 segítségével lehet programozni.

	Egy éjszakai kapcsolás aktiválása egy másik bekapcsolt éjszakai kapcsolás deaktiválását vonja maga után.

	Egy nappali kapcsolás aktiválása a bekapcsolt nappali kapcsolás deaktiválását vonja maga után.

	Egyszerre mindig csak egy éjszakai kapcsolás lehet aktív és ez az utoljára aktivált éjszakai kapcsolás.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor ezt a kódszámot az ügyfél maga is programozhatja.

KZ 20	F	Rendszeridők

Adatbevitel

|  | Sor | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| Z | 01 | MFR rendelkezésre állási idő az első beadott számjegy előtt |
| Z | 02 | MFR rend.-re állási idő további beadott számjegyek előtt |
| Z | 03 | Billentyűtárolási idő: Letett kézibeszélő mellet megnyomott billentyű tárolásának időtartama. |
| Z | 04 | Fővonalak hívásfigyelési ideje: Beérkező hívás érvényesnek történő elismeréséhez beállított időn belül legalább két hívást kell felismerni. |
| Z | 05 | Fővonalfoglalás biztonsági ideje: Fővonali összeköttetések megszakítása utáni biztonsági idő az esetleges díjimpulzusok fogadásához. Ez alatt az idő alatt a fővonalat nem lehet újra lefoglalni. |
| Z | 06 | Visszatérő hívási idő: Visszatérő hívás időtartama 999 s visszatérő hívási idő: időben korlátlan visszatérő hívás |
| Z | 07 | Átadási várakozóidő: A fővonal átadása és a visszatérő hívás között eltelő idő, ha nem veszik át a vonalat. |
| Z | 08 | Belső hívás időtartama: Letett kézibeszélő mellett kezdeményezett és nem fogadott belső hívás bontási ideje. |
| Z | 09 | Hívástovábbítási idő (felszabadítható, KZ 35 V2): - Hívástovábbítás felszabadítása: KZ 87 - Külső hívás kezdete és a hívástovábbítás között eltelő idő hosszabb kell, hogy legyen, mint a hívásátirányítás esetén |
| Z | 10 | Tárcsahangfelismerő várakozási ideje: Fővonal lefoglalása, ill. az AKZ beadása utáni várakozási idő, ha ezalatt nem ismer fel tárcsahangot, bontja a vonalat. |
| Z | 11 | Kódhívás szünetideje: Kódhíváshoz programozható szünet időtartama - hangfelismerővel felszerelt fővonal esetén a tárcsahang megérkezésekor a szünet megszakad |

| Z | 12 | Időküszöb beszélgetési számlák adásához (felszabadítható, KZ 35 V6): =0: Azonnali nyomtatás a díjköteles beszélgetések után. >0: A beállított időnél rövidebb beszélgetésekről nem nyomtat számlát. Ld. még KZ 95: díjküszöb Beszélgetés utáni azonnali nyomtatás csak az időküszöb és a díjküszöb átlépése esetén. Az időküszöb és a díjküszöb a GDV-nál is használható. |
| --- | --- | --- |
| Z | 13 | Hívásátirányítás késleltetési ideje: Az első hívástól az átirányításig eltelő idő - Késleltetés csak külső hívás esetén - Rövidebb kell legyen mint a hívásátirányítási idő. |
| Z | 14 | Ajtónyitó működtetési ideje |
| Z | 15 | Felemelés és vészhívás között eltelő idő |
| Z | 16 | Max. hívási idő fogadóhely esetén (KZ 39 V1): - Ha ez az idő lejárt, a kezelô mellék kikapcsol. |
| Z | 17 | Max. hívási idő éjszakai mellék esetén (KZ 39 V1): - Ha ez az idő lejárt, az éjszakai mellék kikapcsol. |
| Z | 18 | Várakozó és beérkező hívások ismételt jelzésének ideje foglalt mellék esetén |
| Z | 19 | Csengő kikapcsolásának időtartama (Funkció 75, KZ 43) - Csak egy hívásra, vagy az idő leteltéig érvényes. |
| Z | 20 | Visszakérdezés / átadás biztonsági ideje beérkező fővonali hívások esetén (csak analóg vonalakra vonatkozik) |
| Z | 21 | Visszakérdezés / átadás biztonsági ideje kimenő fővonali hívások esetén (csak analóg vonalakra vonatkozik) |
| Z | 22 | Max. idő kézibeszélő felemelése és az első számjegy között: |
| Z | 23 | Max. idő két számjegy között (analóg vonalakra vonatkozik): - Amennyiben ezalatt az idő alatt nem ad be újabb számot, úgy azt a berendezés a beszélgetés megkezdéseként értékeli. |

| Z | 24 | Hangjelzés-felismerési várakozási idő - Külső hívás esetén a hívószám beadása után a foglalt jelzés felismerésére rendelkezésre álló idő. |
| --- | --- | --- |
| Z | 25 | Hívásledobás meghatározott idő után szabad mellék hívása esetén |
| Z | 26 | Automatikus hívásfogadó szöveg meghatározott idő után (szabaddá tehető; KZ 79/V4) = 0: a minimális idő, 500 ms aktív |
| Z | 27 | Automatikus hívásfogadó szöveg bontása meghatározott idő után (szabaddá tehető; KZ 79/V5) |
| Z | 28 | Betárcsázás várakozási idő az első számjegy beadása előtt. - Az az időtartam, amely után, ha nem ad be számjegyet, automata kezelő esetén a rendszer a kezelőt kapcsolja. |
| Z | 29 | Betárcsázás várakozási idő a szám beadása közben. - Az az időtartam, amely után, ha nem ad be számjegyet, nem teljes hívószám esetén a hívás a kezelőre jut. |
| Z | 30 | Hívásléptetés belső PBX csoportban |
| Z | 31 | PBX hívás ledobása hívástovábbító mellékállomásra |
| Z | 32 | Időkorlát megadása, forgalmi statisztika készítésénél |

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Ha a KZ 35 szerint megengedett, akkor a KZ 20 Z9, ill. Z12 pontokat az ügyfél is megváltoztathatja.

	Z16/17/18-hoz: csak akkor érvényes, ha a KZ 39 bekapcsolható (francia szoftver-változat)

	Z20/21/23-hoz: csak analóg vonalakra érvényes

	Z30-hoz: lehetséges értékek:

0 : hívás léptetés a következő PBX taghoz, a bejövő hívás ütemében

001-300: a beállított időzítés leteltekor a hívás továbblép a következő PBX tagra

999: hívásléptetés kikapcsolása

Z31-hez: lehetséges értékek:

0: azonnali hívásledobás a segédkezelőre

001-300: a beállított időzítés leteltével, a hvás a segédkezelőre jut.

999: ledobás kikapcsolása.

KZ 21	F	Nyitómű / zárómű / vészhívószámok

Adatbevitel

¨	01 - 80 nyitómű- / záróműmemória

vagy

¨	81 - 85 vészhívószámok (mindig felszabadítva)

¨	Számbillentyűk 0 ... 9  (max. 6), R-, kódhívás-billentyű

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A berendezésben tárolt nyitómű- / záróműszámok megváltoztatása. Az előzőleg beállított szám megjelenik a kijelzőn.

	A záróműmemória tartalmának megadása előtt a törlőbillentyű megnyomásával vagy a „Törlés” menüfunkció kiválasztásával lehet törölni a memóriát.

	Ha elsőként a kódhívás-billentyűt nyomja meg az törlést eredményez.

	R-billentyű: A nyitómű kódszámát (kijelzőn: F_) az utolsó számjegy után lehet beadni.

A vészhívószámokat nem tiltja le a zárómű, azok mindig hívhatók maradnak, még lezárt készülék esetén is.

	A nyitómű / zárómű megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell venni a KZ 22-24 pontokat.

	Vegye figyelembe a KZ 80 V6 beállítását!

	Ha a KZ 35 szerint megengedett, akkor ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

KZ 22	F	Záróműcsoportok hozzárendelése mellékekhez

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók

V1:	Záróműcsoport 1 (01 - 10)

V2:	Záróműcsoport 2 (11 - 20)

V3:	Záróműcsoport 3 (21 - 30)

V4:	Záróműcsoport 4 (31 - 40)

V5:	Záróműcsoport 5 (41 - 50)

V6:	Záróműcsoport 6 (51 - 60)

V7:	Záróműcsoport 7 (61 - 70)

V8:	Záróműcsoport 8 (71 - 80)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Mellékszámok beadása számjegyekkel

	Vegye figyelembe a KZ 21 és 80 V6 programozását!

	Másolás másik mellékekre #3-mal lehetséges.

	Ha a KZ 35 szerint megengedett, akkor ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

KZ 23	F	Záróműcsoportok átadás után

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	Záróműcsoport 1 (01 - 10)

V2:	Záróműcsoport 2 (11 - 20)

V3:	Záróműcsoport 3 (21 - 30)

V4:	Záróműcsoport 4 (31 - 40)

V5:	Záróműcsoport 5 (41 - 50)

V6:	Záróműcsoport 6 (51 - 60)

V7:	Záróműcsoport 7 (61 - 70)

V8:	Záróműcsoport 8 (71 - 80)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 21 és 24, valamint a KZ 80 V6 beállítását!

KZ 24	F	Zárómű-átadás

Adatbevitel

¨	Mellékszámok

¨	Változók: Fővonal átadása után a következő záróműcsoportok érvényesek:

V1:	az átvevőé (a sajátját tartalmazza)

V2:	az átadóé

V3:	rendszer-záróműcsoportok

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 21, 22 és 23, valamint a KZ 80 V6 beállítását!

KZ 25	F	Fővonalkérő szám

Adatbevitel

¨	Fővonal kérő szám-memória 01...20

¨	Számbillentyűk (0-9) vagy szignálbillentyű

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Csak akkor van értelme, ha a berendezés egy másik alközpontra van csatlakoztatva.

	Az előzőleg beprogramozott tartalom megjelenik a képernyőn

	A beadott fővonalkérő szám letárolása a programbillentyű megnyomásával történik. A fővonalkérő számokat két csoportra lehet osztani:
1. csoport: Fővonalkérő szám-memória 01-10
2. csoport: Fővonalkérő szám-memória 11-20

	Ha a számbillentyűk vagy a szignálbillentyű helyett a kódhívás-billentyűt nyomja meg, akkor ezzel törli az előzőleg beprogramozott fővonalkérő számot.

A törlőbillentyű megnyomása vagy a „Törlés” menüfunkció kiválasztása a fővonalkérő szám beadása előtt a teljes memóriát törli.

	A közvetlenül fővonalakra (nem másik alközpontra) csatlakoztatott berendezés esetén a fővonalkiválasztó számokat fővonalkérő számként kell tárolni.

	Egy fővonalkérő szám felismerése után a berendezés a további számok hívása előtt megvárja a tárcsahangot. A kódhíváshoz letárolt számokba ezért nem kell szünetet programozni.

	MFV üzemmódban működő készülék és fővonal esetén a fővonalkérő szám utáni tárcsahang megérkezésekor a beszédút nem kapcsol be, mert a központ még további hívószámokat vár.

	Fővonalkérő szám beadása után a nyitómű-/zárómű-figyelés újra indul.

KZ 26	F	Fővonalkérő számok hozzárendelése fővonalakhoz

Adatbevitel

¨	Fővonal címe számbillentyűkkel vagy vonal billentyűvel

¨	Változók

V1:	1. fővonalkérő csoport (tároló 01-10)

V2:	2. fővonalkérő csoport (tároló 11-20)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzés

	Vegye figyelembe a KZ 25 programozását!

KZ 27	F	Hívószámok hozzárendelése

Felirat a kijelzőn:

Az első mellék fizikai címe és hívószáma jelenik meg a kijelzőn. Ez a cím a következőkből áll:

Faliszekrény/Kártyahely/Port

Példa:

Prog.27	1.2.3	15	d	®	(1. ház, 2. kártyahely, 3. port = 15. mellék, digitális)

d+			digitális busz több mint két mellékkel

a				analóg

s				szerviz

l				program download

pp			DECT mobilkészülék

Adatbevitel

¨	Szükség esetén, új hívószám beadása a számbillentyűkkel

¨	Programbillentyű megnyomása vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása a hívószám letárolásához és a következő mellék kijelzéséhez.

A mellékek után a belső csoportok hívószámának hozzárendelése történik:

b1 .. b8 (ld. KZ 98)

¨	A hívószámok 1-4 jegyűek lehetnek.

¨	Az adatbevitelt a hívásismétlés-billentyű megnyomásával, vagy a „Vége” menüfunkció kiválasztásával lehet megszakítani.

Megjegyzések

	A "Törlés" menüfunkció kiválasztásával vagy a kódhívás-billentyű megnyomásával törölhet egy hívószámot.

	A visszahívás-billentyű megnyomásával törölheti az összes hívószámot.

MSN-hívószámok kijelzése és programozása egy buszra csatlakoztatott mellékekhez:

Adatbevitel digitális mellék kijelzése esetén

¨	Az almenü kijelzéséhez nyomja meg az R-billentyűt.

Felirat a kijelzőn pl.:

T11 - 12	3: üres

Az almenüben a következő billentyűket használhatja:

¨	az R-billentyűt: a mellék tárolásához és az almenü elhagyásához

¨	a programbillentyűt vagy bontóbillentyűt: a mellék tárolásához és a következő mellék kijelzéséhez

¨	a kódhívás-billentyűt: a hívószám törléséhez

Megjegyzés

	Egy buszkonfigurációban összesen 12 ilyen hívószámot lehet programozni. Egy buszra azonban csak 8 végberendezés csatlakoztatható.

KZ 28	F	Funkciószámok hozzárendelése

Adatbevitel

1. A KZ 43-nál meghatározott hozzárendelés megváltoztatása:

¨	A KZ 43-nál felsorolt funkciók egyikének háromjegyű funkciószáma

¨	A funkciószám (1-4 jegyű) beadása ill. megváltoztatása
Ld. Megjegyzések 

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

2. A be- ill. kikapcsolás számjegyének megváltoztatása:

¨	* billentyű a bekapcsolás számjegyének megváltoztatásához

vagy

¨	# billentyű a kikapcsolás számjegyének megváltoztatásához

¨	Számbillentyű

Ld. Megjegyzések 

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Funkciószám-hozzárendelések beadása: A KZ 43 alatt felsorolt funkciókhoz funkciószámokat rendelhet hozzá, amelyekkel később ezeket a funkciókat le lehet hívni.

Pl.: 	Prog.28 F080 6 jelentése:
Az "Beszólás" funkcióhoz (funkció 080 a KZ 43 alatt) a "6"-os billentyű hozzárendelve.

Azokat a funkciókat, melyek egy jellemzőt aktiválnak vagy deaktiválnak, a funkciószám-hozzárendelés során a szám előtt *-gal vannak megjelölve.

Pl.	Prog.28 F061 *7 jelentése:

Az "Éjszakai kapcsolás 1" (funkció 061 a KZ 43 alatt) aktiválása: 87

visszavonása: 97

	A be-/kikapcsolás számjegyének beadása: 
Számjegy beadása egy rendszerjellemző aktiválásához vagy deaktiválásához

Pl.:	Prog.28 F* 8 jelentése: 
	Rendszerjellemzők aktiválása: 8...

Pl.:	Prog.28 F* 9 jelentése: 
	Rendszerjellemzők deaktiválása: 9...

	Az előzőleg beprogramozott hozzárendelések megjelennek a kijelzőn.

KZ 29	F	DECT mobilkészülékek darabszámának megadása

Felirat a kijelzőn

Prog. 29 AP xxx

Adatbevitel

¨	Tervezett DECT (PHS) mobilkészülékek darabszámának megadása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe KZ30 beállításait

KZ 30	F	DECT (PHS) mobilkészülék regisztrációja

Felirat a kijelzőn:

Prog. 30 M

Adatbevitel

¨	Regisztráltatni kívánt DECT mellék hívószámának megadása

¨	Bontóbillentyű a tároláshoz

Felirat a kijelzőn:

Prog. 30 M 11 MC:

Adatbevitel:

¨	* billentyű az RBS kiválasztásához

¨	Bontóbillentyű a tároláshoz

Felirat a kijelzőn:

Prog. 30 M 11 A üres

Adatbevitel:

¨     Bontóbillentyű a regisztrációs kód generálásához

¨	Regisztrációs kód bevitele a kívánt DECT (PHS) mobilkészüléken

¨	Bontóbillentyű a tároláshoz

Megjegyzés:

A regisztrációs kódot 120 másodpercen belül kell, a regisztráltatni kívánt DECT (PHS) mobilkészüléken bevinni a regisztrációs menüpontban. Ha a regisztráció sikeres, a mobilkészülék kiírja a saját hívószámát, és megjelenik a térerősség meglétét jelző kijelző szimbólum is.

KZ 31	F	Nevek hozzárendelése mellékekhez

Adatbevitel

¨	Mellékszám

¨	Név beadása az alfanumerikus billentyűzettel „TM 13, TH 13” (max. 1 sor, 14 karakter)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A "Törlés" menüfunkció kiválasztásával törölheti az előzőleg beadott nevet. Az előzőleg beprogramozott név felülírása is lehetséges.

	A belső forgalomban a hívószámok helyett a mellékhez rendelt nevek jelennek meg a kijelzőn: a hívott fél kijelzőjén a hívó fél neve, a hívó fél kijelzőjén a hívott fél neve jelenik meg.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

	A neveket csak TM 13 és TH 13 típusú készülékeken lehet beírni.

KZ 32	F	Standardszövegek / helyettesítő fogalmak

Adatbevitel

¨	nn = Kiegészítő szám beadása egy szövegmemória kiválasztásához

¨	Szöveg beírása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A szöveget csak TM 13 és TH 13 típusú készülékeken lehet beírni.

	A "Törlés" menüfunkció kiválasztásával törölheti az előzőleg beadott nevet. Az előzőleg beprogramozott név felülírása is lehetséges.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is végezheti a kódszám programozását.

	A 32E71-32E80 alatt letárolt szövegeket az "üzenet" funkcióval és a memória számával is le lehet hívni és el lehet küldeni.

32E31-32E60-hoz: 
Ha valamelyik fővonalra helyettesítő fogalom van beprogramozva, akkor a "Vonal n" helyett ez a fogalom jelenik meg a kijelzőn. A fogalom attól függetlenül jelenik meg a kijelzőn, hogy a készüléknek van-e fővonali billentyűje vagy nincs.

	A következő kijelzőn megjelenő szövegeket lehet beprogramozni vagy megváltoztatni:

| KZ nn | Szöveg jellege | Max. hossz (karakterek) |
| --- | --- | --- |
| 32E01 - 32E08 | 1. és 8. csoportcsatlakozás neve | 14 |
| 32E11 - 32E18 | 1-8 belső csoportok neve | 14 |
| 32E21 - 32E28 | 1-8 fővonali nyalábok neve | 14 |
| 32E31 - 32E60 | 1-30 fővonalak neve | 14 |
| 32E61 - 32E63 | 1-3 éjszakai kapcsolás helyettesítő fogalma | 24 |
| 32E71 - 32E80 | 1-10 standard üzenetek | 24 |
| 32E91 | Valutanem | 3 |

KZ 33	F	Általános kódhívószámok

Adatbevitel

¨	Kódhívószám beadása (100-899)

¨	A hívószám beadása (0...9 számjegyekkel vagy R-, kódhívás-billentyűvel)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

¨	Szöveg (nevek) beírása
(A hívószámokhoz tartozó szöveg beírása a programbillentyű megnyomásával átugorható.)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

¨	A következő kódhívószám programozásához válassza ki a megfelelő menüfunkciót vagy nyomja meg újra a programbillentyűt!

Megjegyzések

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Az előzőleg beprogramozott tartalom megjelenik a kijelzőn.

	A kijelzőn megjelenő szövegek 
A hívószámok beadása után a kódhíváscélnál a hívószámhoz tartozó szöveg is programozható. Ez a szöveg vagy név később kódhívás esetén a hívószámmal együtt megjelenik a kijelzőn.

A név vagy egyéb szöveg beírása TM 13 vagy TH 13 készülék alfanumerikus billentyűzetével történhet. Minden szöveg max. 14 karakter (számjegyek, betűk, írásjelek) hosszúságú lehet.

Valamilyen szöveg beírása feltétlenül szükséges, ha a "telefonkönyv" szolgáltatást használni akarja (KZ 64 V4).

A "telefonkönyv" szolgáltatás használata esetén ügyeljen arra, hogy ne programozzon sok különböző memóriahelyre azonos szöveget. (Utóbbi esetben telefonkönyv a kódhívószám "nagysága" szerint állítja fel a sorrendet.)

		Vegye figyelembe a KZ 51 programozását!

Egy berendezésben összesen 1000 kódhívószám tárolására van lehetőség.

	Különleges billentyűfunkciók:

| Funkció | Billentyű | Kijelzés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Belső cél | R-billentyű vagy menüfunkció | I |  |
| Nyalábmegjelölés | L1 - L30 billentyűk | B1 - B8 | A fővonalak nyaláb-hozzárendelése (KZ 81) a gyorshívó billentyűkkel történik. A kiértékelés automatikus vonalfoglalás esetén a gyorshívó billentyű megnyomása után történik. |
| Flash | Hívásismétlés-billentyű vagy menüfunkció | R |  |
| Szünet | Visszahívás-billentyű vagy menüfunkció | _ |  |
| Bontóbillentyű | 2 x Kódhívás-billentyű | FF |  |
| Funkciócél | Kódhívás-billentyű | F |  |
| Köv. üres memóriahely keresése | Menüfunkció |  |  |
| 0 ... 9 számok | 0 ... 9 számbillentyűk | 0 ... 9 |  |

| Funkció | Billentyű |
| --- | --- |
| Köv. üres memóriahely keresése | Menüfunkció |
| Váltás KZ 33 és 34 között és a következő üres memóriahely megkeresése | Menüfunkció mégegyszer az üres memóriahely kijelzése után |
| Váltás az éppen kijelzett kódhívószám beadására, ill. a következő üres memóriahely keresése, ha a "nincs találat" felirat jelenik meg a kijelzőn. Amennyiben a felhasználó jogosult általános kódhívószámok programozására, akkor egy üres általános memóriahely, ha nem jogosult, egy üres egyéni memóriahely jelenik meg a kijelzőn. Üres memóriahely kijelzése esetén a "Következő cél" billentyű megnyomásával válthat az egyéni és általános memóriahelyek között. | Programbillentyű vagy „Bejegyzés” menüfunkció a telefonkönyvben |

	Funkcióbillentyűk programozása
Gyorshívó billentyűkön nem csak hívószámokat, hanem funkciókat (programozás, szoftverzár stb.), vagy hívószámokból és funkciókból álló kombinációt (pl. meghatározott mellékre érkező hívás átvétele) is tárolhat.

Adatbevitel

¨	Prog.

¨	Gyorshívó billentyű

¨	Kódhívás billentyű (kijelzőn megjelenik az "F" felirat)

¨	Háromjegyű funkciószám (ld. KZ 43)

(pl.: F061 = éjszakai kapcsolás 1)

¨	Az első funkciót az alábbiak követhetik:

• számbillentyűk

• R-billentyű vagy „Belső cél” menüfunkció

• „Földbillentyű/Flash” menüfunkció

• „Szünet” menüfunkció

• további funkciók

A funkciókat csak a gyorshívó billentyűkkel (programozott funkcióbillentyűkkel) lehet lehívni.

A funkciók végén F200 és F249 között további funkciókat hívhat le (egymás után max. hármat).

Példák:

1.	F004	06979403504

4es fővonal	Hívószám

2.	F034	17

Hívásátvétel	17-es mellék

3.	F048 76 11	9999	FF	FF	FF

Prog. 76 11-es mellék	SW-zár	  T	  T	  T

A funkcióbillentyűk tartalmát minden ellenőrzés nélkül hajtja végre a berendezés. Egy funkcióbillentyű megnyomása ezért nem mindig vezet ugyanahhoz az eredményhez.

Ld. pl.1: Amennyiben a 4-es fővonal foglalt, a mellék nem jut fővonalhoz, és az utána hívott számot a berendezés belső hívószámként értékeli.

KZ 34	F	Egyéni kódhívószámok

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Kódhívószám beadása (900-999)

¨	A hívószám beadása (0...9 számjegyekkel, vagy R- és kódhívás-billentyűvel)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Amennyiben a KZ 35 V3 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Az előzőleg beprogramozott tartalom megjelenik a kijelzőn.

	A különleges billentyűfunkciókat ld. KZ 33 alatt a megjegyzéseknél.

KZ 35	F	Programozás megengedése (1)

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	KZ 59 Fővonali jogosultság

(teljes, fél, vagy nincs)

KZ 76 Zár + V7

KZ 21/22 Zárómű

V2:	KZ 20 Z09 Hívástovábbítási idő

KZ 40 Kaputelefon hívásfogadó mellékei

KZ 82-87 Kezelô mellékek, éjszakai mellékállomások

KZ 19 Automatikus éjszakai kapcsolás időpontjai

V3:	KZ 33 Általános kódhívószámok

V4:	KZ 34 Más mellékek egyéni kódhívószámai

V5:	KZ 31 Nevek

KZ 32 Helyettesítő fogalmak, standardszövegek

V6:	KZ 90-96, KZ 20 Z12 Díjszámlálás

V7:	KZ 59	Fővonali jogosultság

(csak teljes vagy fél)

KZ 76 Szoftverzár

V8:	KZ *4 Jelszó beadása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V4-hez:	A saját egyéni kódhívószámokat (KZ 34) mindig lehet programozni.

KZ 36	F	Programozás megengedése (2)

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	KZ 04 Pontos idő beállítása

V2:	KZ 43 Funkcióbillentyűk, saját készülék

V3:	KZ 43 Funkcióbillentyűk, más készülék

V4:	KZ 66 Hangfrekvenciák, saját készülék

KZ 73 Többhangú csengő, saját készülék

KZ 49 Partnerkijelzés, más készülék

KZ 50 Nyelv, saját készülék

V5:	KZ 66 Hangfrekvenciák, más készülék

KZ 73 Többhangú csengő, más készülék

KZ 49 Partnerkijelzés, más készülék

KZ 50 Nyelv, más készülék

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

KZ 37	F	Ülôsarok-telefon

Adatbevitel

¨	Mellékszám beadása számbillentyűkkel

¨	Ülôsarok-telefon számának beadása számbillentyűkkel

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Törlés a kódhívás-billentyű megnyomásával ill. a "Törlés" menüfunkció kiválasztásával.

	Az ülősarok telefon az alábbi készülék párokkal üzemelhet:

TH13 ---- TH13, vagy TE13, vagy analóg

TM13 --- TM13, vagy TE13, vagy analóg

TS13 ---- TS13,  vagy TE13, vagy analóg

TB13 ---- TB13, vagy TE13, vagy analóg

TE13 ---- TE13, vagy analóg

KZ 38	F	Készülékek paraméterei

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	MFV-készülék (40..120msec)

V2:	Jelentés nélkül - ennek a változónak nincsen funkciója.

V3:	Hangposta

V4:	Short busz (0) / extended busz (1)

V5:	2. paraméterbeállítás

V6:	2. szűrőbeállítás (3dB halkabb)

V7:	Hangforrás a TVM/TIW-hez

V8:	Fejhallgató csatlakoztatásának megengedése

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V3-hoz:	VMX-szerver csatlakoztatása esetén a V1-et is be kell kapcsolni.

	V4-hez:	"Extended busz" beállítás csak hosszú (>150 m) vezeték esetén.

V6-hoz:	Hosszú Flash engedélyezés: 130..310msec (csak V1-el együtt)

	V7-hez:	A beállítás után a mellék hívószáma törlődik, szükség esetén a KZ 27-ben újra be kell állítani.
TVM	automatikus hívásfogadó szöveg (Text vor Melden)
TIW	szöveg várakoztatás alatt (Text im Warten)

	V8-hoz:	A mikrofonos fejhallgató csatlakoztatása a HA-csatlakozó felületen minden szoftver-verzióval megvalósítható. 
A mikrofonos fejhallgató csatlakoztatása az AEI-csatlakozó felületen csak a C1 és annál újabb szoftver-verziókkal valósítható meg.

KZ 39	F

szabad

KZ 40	F	Kaputelefonok hívásfogadó mellékei

Adatbevitel

¨	A kijelzőn T: Kaputelefon mellékszámának beadása

¨	A kijelzőn 1: A hívásfogadó mellék megadása nappali üzemmód esetén (1. billentyű)

¨	A kijelzőn 2: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 1 üzemmód esetén (1. billentyű)

¨	A kijelzőn 3: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 2 üzemmód esetén (1. billentyű)

¨	A kijelzőn 4: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 3 üzemmód esetén (1. billentyű)

¨	A kijelzőn 5: A hívásfogadó mellék megadása nappali üzemmód esetén (2. billentyű)

¨	A kijelzőn 6: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 1 üzemmód esetén (2. billentyű)

¨	A kijelzőn 7: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 2 üzemmód esetén (2. billentyű)

¨	A kijelzőn 8: A hívásfogadó mellék megadása éjszakai kapcsolás 3 üzemmód esetén (2. billentyű)

¨	Kijelzőn L: Hangerő-beállítás (1...8) TFA

¨	Kijelzőn M: Mikrofon-beállítás (1...8) TFA

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Mellékcsoport megadása menüfunkcióval vagy a visszahívás-billentyű megnyomásával és a mellékcsoport számának megadásával lehetséges.

	Törlés a kódhívás-billentyű megnyomásával vagy a „Törlés” menüfunkció kiválasztásával.

	Vegye figyelembe a KZ 54-56 programozását!

	Kijelzőn L: a hangerő szabályozása a TFA kaputelefonra vonatkozik.

	Kijelzőn M: a mikrofon-érzékenység szabályozása a TFA kaputelefonra vonatkozik.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A kaputelefonról végezhető morse-hívás programozását ld. a KZ 43 alatt
(csoporthívás esetén nem aktiválható).

KZ 41	F	S0 funkcionális végberendezések

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának megadása

¨	Változók:

V1:	szolgáltatás = adat bejövő hívásra

V2:	szolgáltatás = audio bejövő hívásra

V3:	szolgáltatás = speech bejövő hívásra

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

KZ 42	F	Hozzárendelt mellék

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának megadása

¨	A hozzárendelt mellék hívószámának megadása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Ez a funkció egyszerűbb kezelést tesz lehetővé az alábbi funkciók esetén (vö. KZ 43):

Funkció 34: Hozzárendelt mellékre érkező hívás átvétele

Funkció 86: Belső hívás a hozzárendelt mellékhez

Funkció 82: Beszólás a hozzárendelt mellékhez

	A hozzárendelt melléket a kódhívás-billentyű megnyomásával vagy a „Törlés” menüfunkció kiválasztásával lehet törölni.

KZ 43	F	Funkcióbillentyűk

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának megadása

¨	Funkcióbillentyű (saját telefonhoz), vagy 2 jegyű billentyűcím beadása (más telefonhoz)

¨	Funkciószám beadása (0 ... 249)

Megjegyzések

	Funkciók hozzárendelése programozható funkcióbillentyűkhöz

	Fővonalak hozzárendelése mellékállomásokhoz

	Funkciók hozzárendelése az ABCD-billentyűkhöz

	A kódszám és a mellékszám beírása kimaradhat saját készülék programozása esetén (KZ 35 V4 alatt engedélyezhető).

Egy fővonalat csak egy funkcióbillentyűre lehet programozni. Ha egy olyan fővonalat programoz valamelyik funkcióbillentyűre, melyet előzőleg már egy funkcióbillentyűn beprogramozott, akkor ez a funkcióbillentyű törlődik.

	Mellékállomások:

• Az F01-04 funkcióbillentyűk az ABCD-billentyűk funkcióit tartalmazzák.

• A mellékállomások számára engedélyezett funkciókat * jelöli

• Szolgáltatásokat aktiváló (* billentyű, vagy 8-as számbillentyű) és deaktiváló (# billentyű, vagy 9-es számbillentyű) funkciókat * és # jelöli.

	A funkcióbillentyűk megnyomása után a funkcióbillentyűk címe megjelenik a kijelzőn.

	Jogosultságokat #3 beadásával lehet másolni.

	Amennyiben a KZ 36 V2, ill. V3 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Kaputelefon:

• F01 = 1. csengő

• F02 = 2. csengő

Beállítások	F86 = ciklikus hívás

F87 = morse-hívás

(Csoporthívás esetén nincs morse-hívás, ld. KZ 40)

Billentyűcímek:

|  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |

|  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 12 |

|  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |

|  |  | 01 |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  | 09 |  | 10 |

Funkciószámok

• programozható funkcióbillentyűkhöz

• kódszámok programozásához

• gyorshívóbillentyűk funkcióinak programozásához

| 00 | szabad |  | * 31 | Hívásismétlés |  | *# 62 | Éjszakai kapcsolás 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *001 | Fővonal 1 |  | * 32 | Hívásfogadás |  | *# 63 | Éjszakai kapcsolás 3 |
| *002 | Fővonal 2 |  | * 33 | Visszakérdezés 1 alközpont esetén, ill. fővonal lefoglalása és flash |  | *# 64 | Vonalkijelölés |
| *003 | Fővonal 3 |  | * 34 | Hívás átvétele |  | * 65 | Más mellék aktivált vonalkijelölésének törlése |
| *004 | Fővonal 4 |  | *35 |  |  | *# 66 | Automatikus visszahívás |
| *005 | Fővonal 5 |  | *36 |  |  | *# 67 | Üzenet |
| *006 | Fővonal 6 |  | *37 | Lapdobás |  | * 68 | Konferencia |
| *007 | Fővonal 7 |  | 38 | Átadás |  | * 69 | Hívástovábbítás |
| *008 | Fővonal 8 |  | * 39 | Fővonal rendelkezésre bocsátása |  | *# 70 | Hívásátirányítás -tól |
| *009 | Fővonal 9 |  | * 40 | Ajtónyitó 1 hívás/besz. alatt |  | *# 71 | Hívásátirányítás -hoz |
| *010 | Fővonal 10 |  | * 41 | Ajtónyitó 2 hívás/besz. alatt |  | *# 72 | "Ne zavarj" |
| *011 | Fővonal 11 |  | * 42 | Ajtónyitó 1-es kaputelefonhoz |  | *# 73 | Belsô csoport csengő kikapcsolása |
| *012 | Fővonal 12 |  | * 43 | Ajtónyitó 2-es kaputelefonhoz |  | *# 74 | Kikapcsolódás az általános hívásból |
| *013 | Fővonal 13 |  | 44 | Jegyzet |  | 75 | Csengő kikapcsolása |
| *014 | Fővonal 14 |  | *# 45 | Időpont |  | 76 | Telefonkönyv |
| *015 | Fővonal 15 |  | 46 | Díj |  | 77 | Híváslista |
| *016 | Fővonal 16 |  | * 47 | Díjszámla |  | 78 | Hívásátirányítás letiltása |
| *017 | Fővonal 17 |  | 48 | Programozás |  | 79 | Saját hívószám titkolása |
| *018 | Fővonal 18 |  | * 49 | Időpont beadás más mellék számára |  | * 80 | Beszólás (általános, egyéni) |
| *019 | Fővonal 19 |  | *# 50 | Szoftverzár |  | * 81 | Válasz ált.- / csoportbeszólásra |
| *020 | Fővonal 20 |  | *# 51 | Bennmaradó spec. billentyű |  | * 82 | Beszólás hozzárendelt mellékre |
| *021 | Fővonal 21 |  | *# 52 | Nem bennmaradó spec. billentyű |  | *# 83 | Hívásátirányítás hozzárendelt mellékről |
| *022 | Fővonal 22 |  | *53 | Ügyfélszám |  | *# 84 | Hívásátirányítás hozzárendelt mellékre |
| *023 | Fővonal 23 |  | 54 | Időleges MFV-átkapcsolás (külső összeköttetés. esetén) |  | * 85 | Hívásátvétel hozzárendelt melléktől |
| *024 | Fővonal 24 |  | 55 | MFV A |  | * 86 | Belső hívás hozzárendelt mellékhez |
| *025 | Fővonal 25 |  | 56 | MFV B |  | * 87 | Morse-hívás hozzárendelt mellékhez |
| *026 | Fővonal 26 |  | 57 | MFV C |  | 88 | Időpont hozzárendelt mellék számára |
| *027 | Fővonal 27 |  | 58 | MFV D |  | 89 | Hozzárendelt mellék vonallkijelölésének törlése |
| *028 | Fővonal 28 |  | *# 59 | Automatikus éjszakai kapcsolás |  | 90 | Lapozás |
| *029 | Fővonal 29 |  | *# 60 | Nappali kapcsolás |  | 91 | Törlés |
| *030 | Fővonal 30 |  | *# 61 | Éjszakai kapcsolás 1 |  | 92 | Pontos idő kijelzése |

| 93 | Kijelzőteszt |  | * 123 | Magánbesz. 3. nyaláb |  | * 154 | Csoportbeszólás 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Forgalmi statisztika |  | * 124 | Magánbesz. 4. nyaláb |  | * 155 | Csoportbeszólás 5 |
|  |  |  | * 125 | Magánbesz. 5. nyaláb |  | * 156 | Csoportbeszólás 6 |
|  |  |  | * 126 | Magánbesz. 6. nyaláb |  | * 157 | Csoportbeszólás 7 |
|  |  |  | * 127 | Magánbesz. 7. nyaláb |  | * 158 | Csoportbeszólás 8 |
|  |  |  | * 128 | Magánbesz. 8. nyaláb |  | *159 | Külső hívásátadás |
| * 99 | Vonalkijelölés (64) Hívásátir. (70, 71) Csend (72, 73, 74) deaktiválása |  | * 129 | Magánbesz szabad nyaláb |  | *160 | Partner-beep menü |
| 100 | PC-szerviz bázissz. V.24 csatlakozón |  | 130 | Visszakérdezés az 1. alközpontban (T1 telefonok) |  | * 161 | Belső hívás 1. csoport |
| * 101 | Fővonal az 1. nyalábból |  | * 131 | Magánbesz. 1. nyaláb + CW |  | * 162 | Belső hívás 2. csoport |
| * 102 | Fővonal a 2. nyalábból |  | * 132 | Magánbesz. 2. nyaláb + CW |  | * 163 | Belső hívás 3. csoport |
| * 103 | Fővonal a 3. nyalábból |  | * 133 | Magánbesz. 3. nyaláb + CW |  | * 164 | Belső hívás 4. csoport |
| * 104 | Fővonal a 4. nyalábból |  | * 134 | Magánbesz. 4. nyaláb + CW |  | * 165 | Belső hívás 5. csoport |
| * 105 | Fővonal 5. nyalábból |  | * 135 | Magánbesz. 5. nyaláb + CW |  | * 166 | Belső hívás 6. csoport |
| * 106 | Fővonal a 6. nyalábból |  | * 136 | Magánbesz. 6. nyaláb + CW |  | * 167 | Belső hívás 7. csoport |
| * 107 | Fővonal a 7. nyalábból |  | * 137 | Magánbesz. 7. nyaláb + CW |  | * 168 | Belső hívás 8. csoport |
| * 108 | Fővonal a 8. nyalábból |  | * 138 | Magánbesz. 8. nyaláb + CW |  | *169 | Hívásátirányítás más mellék számára |
| * 109 | Fővonal szabad nyalábból |  | * 139 | Magánbesz. szabad nyaláb + CW |  |  |  |
| * 110 | Partner |  | * 140 | Hívásátirányítás adatainak lekérdezése |  | *171 | Hívásátvétel 1-es csop |
| * 111 | Fővonal 1. nyalábból + Kódhívás |  | * 141 | Hívásátir. 1. nyaláb |  | *172 | Hívásátvétel 2-es csop |
| * 112 | Fővonal a 2. nyalábból + Kódhívás |  | * 142 | Hívásátir. 2. nyaláb |  | *173 | Hívásátvétel 3-as csop |
| * 113 | Fővonal a 3. nyalábból + Kódhívás |  | * 143 | Hívásátir. 3. nyaláb |  | *174 | Hívásátvétel 4-es csop |
| * 114 | Fővonal a 4. nyalábból + Kódhívás |  | * 144 | Hívásátir. 4. nyaláb |  | *175 | Hívásátvétel 5-ös csop |
| * 115 | Fővonal 5. nyalábból |  | * 145 | Hívásátir. 5. nyaláb |  | *176 | Hívásátvétel 6-os csop |
| * 116 | Fővonal a 6. nyalábból + Kódhívás |  | * 146 | Hívásátir. 6. nyaláb |  | *177 | Hívásátvétel 7-es csop |
| * 117 | Fővonal a 7. nyalábból + Kódhívás |  | * 147 | Hívásátir. 7. nyaláb |  | *178 | Hívásátvétel 8-as csop |
| * 118 | Fővonal a 8. nyalábból + Kódhívás |  | * 148 | Hívásátir. 8. nyaláb |  |  |  |
| * 119 | Fővonal szabad nyalábból + Kódhívás |  | * 149 | Fővonali hívásátirányítás |  |  |  |
|  |  |  | 150 | Akusztika és kontraszt beállítása |  | 200-249 | Gyorshívóbillentyűk egyéni gyorshívószámokhoz 900-949 |
| 120 | Szerviz AEI-csatlakozó felületen |  | * 151 | Csoportbeszólás 1 |  |  |  |
| * 121 | Magánbesz. 1. nyaláb |  | * 152 | Csoportbeszólás 2 |  |  |  |
| * 122 | Magánbesz. 2. nyaláb |  | * 153 | Csoportbeszólás 3 |  |  |  |

KZ 44	F	Gyorshívóbillentyűk funkciói

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Funkció nélkül (Csak TK94-esetén)

V2:	Foglaltsági tabló DSS-modulon

V3:	DSS-modul hotelkészüléken 1-es funkciótáblázat szerint

(alapbeállítás: Check in/out - Bev.jogosság - Üzenet - Szoba,szoba forg. - Díjlimit - Kilépés - Mellékállomások 11-től)

V4:  DSS-modul 2-es funkciótáblázat szerint

(alapbeállítás: Vonal billentyűk 1..30 - Egyéni kódhívószámok 900..949 - Mellékállomások 11-től)

V5:  Betű tasztatura fix kiosztással

V6:  Recepciós készülék

V7:  Jogosultság, forgalmi statisztika készítéséhez

V8:  PIN kód engedélyezése

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V2-höz:	A DSS-modul billentyűi a mellék számára hozzáférhető (engedélyezett) központilag tárolt általános hívószámok gyorshívóbillentyűi. Ezen opció felhasználásával lehet vonalbillentyűket programozni az összes csatlakoztatott mellék számára. A fennmaradó billentyűk gyorshívóbillentyűk maradnak. Az általános hívószámokhoz történő hozzárendelés megmarad, a vonalbillentyűk kvázi lefedik a gyorshívóbillentyűket.

V3,V4-hez:	A rendszerben 2 db egymástól független 108 gombos DSS konzol billentyűzete programozható fel. A mellékállomások-hoz az előre programozott DSS készletből rendelhető hozzá az 1-es vagy a 2-es készlet. Mindkét készletnek van alapbeállí-tása (V3-nál, V4-nél leírtak szerint). A DSS készletek csak PC-APPS programmal módosíthatók.

V5-höz:	A készülékhez csatlakoztatott DSS konzolok átmenetileg ABC billentyűkké módosulnak, pl.telefonkönyv funkció használatakor. Egyéb esetekben normális DSS foglaltsági tablóként üzemel.

V6-hoz:	Vegye figyelembe KZ18 V4 beállítását

KZ 45	F  Projektszám -   hossz megadása

Adatbevitel

¨	Változók:

V1: hossz = 3 jegyű

V2: hossz = 4 jegyű

V3: hossz = 5 jegyű

V4: hossz = 6 jegyű

V5: hossz = 7 jegyű

V6: hossz = 8 jegyű

V7: hossz = 9 jegyű

V8: hossz = 10 jegyű

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

KZ 46	F  Projekt szám konfigurálása

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Projekt szám törlése a beszélgetés befejezésével

V2:	Projekt szám megtartása a hívás átvételével

V3:	Projekt szám törlése a beszélgetés átvételekor

V4:  A beérkező beszélgetés nem kapja meg automatikusan a már beadott kódot. A beadott kód a memóriában marad, és V1-től függően a beszélgetés végén törlődik, vagy sem.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V3-hoz:  csak V2=0 esetén érvényes

KZ 47	F

szabad

KZ 48	F	Paraméter-download T1-terminálokról

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Paraméter (default)

V2:	Paraméter (hosszú vonal)

V3:	Paraméter (rövid vonal, belső)

V4:	Paraméter (jó akusztikus feltételek, külső hangszóró)

Megjegyzés:

	Amennyiben a KZ 36 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

KZ 49	F	Partner

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

A beprogramozott partnermellékek megjelennek a kijelzőn.

¨	A partnerek kiválasztása a partnerbillentyűkhöz

¨	Mindegyik melléket a programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomásával, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztásával kell letárolni és csak azután lehet beírni a következőt.

Megjegyzések

	Az adatbevitel 16 beadott mellék után automatikusan befejeződik.

	A programozást a menüfunkció kiválasztásával lehet megszakítani (az utolsó beadott melléket még letárolja a berendezés).

	A partnermezőkben a partnermellékek hívószáma látható. Ha a partnerhez nevet is programoztak (KZ 32), akkor a név első 4 betűje jelenik meg a kijelzőn.

	Amennyiben a KZ 36 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A partnerbillentyűk a T1-terminálok azon funkcióbillentyűi, melyekre „Partner” funkciót programoztak (ld. KZ 43).

	Az partnermellékek bevitelére szolgáló memóriák a funkcióbillentyűkhöz vannak hozzárendelve (1 az funkcióbillentyű 01-hez, stb.)

Fontos:	A partner megadása törli a hozzárendelt funkcióbillentyű előző programozását (kivéve, ha előtte is a „partner” funkció volt beprogramozva).

KZ 50	F	Nyelv

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	1. nyelv

V2:	2. nyelv

V3:	3. nyelv

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A három nyelv a felhasználó országnak megfelelően van kijelölve.

	Pl. a „H” szoftver-változatban rendelkezésre álló nyelvek:

1. nyelv = magyar

2. nyelv = német

3. nyelv = angol

KZ 51	F	Általános kódhívószámok lehívásának engedélyezése

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók: engedélyezés csoportokban

V1:	Kódhívószámok 100-199

V2:	Kódhívószámok 200-299

V3:	Kódhívószámok 300-399

V4:	Kódhívószámok 400-499

V5:	Kódhívószámok 500-599

V6:	Kódhívószámok 600-699

V7:	Kódhívószámok 700-799

V8:	Kódhívószámok 800-899

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A kódhívószámok hozzáférhetővé tétele még nem jelenti azt, hogy ezek a számok valóban léteznek (ld. KZ 03).

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

	A memóriák feltöltését hívószámokkal ld. KZ 33-nál.

KZ 52	F	Beválasztási jogosultságok

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Beválasztás letiltása nappali kapcsolás esetén

V2:	Beválasztás letiltása éjszakai kapcsolás 1 esetén

V3:	Beválasztás letiltása éjszakai kapcsolás 2 esetén

V4:	Beválasztás letiltása éjszakai kapcsolás 3 esetén

V5:	Szabad/foglalt mellékre érkező beválasztás ledobása meghatározott idő után

V6:	Foglalt mellékre érkező beválasztás ledobása

V7:	Szabad-/foglalt jelzés foglalt mellékre érkező beválasztás esetén

V8:	Beérkező beválasztás ledobása, ha a résztvevő bekapcsolta a "Ne zavarj" funkciót

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Csak ISDN-csatlakozással rendelkező berendezés esetén

	V5-höz:	Ha a ledobás nincs engedélyezve, a hívás továbbra is a szabad melléken marad. Engedélyezett ledobás esetén meghatározott idő eltelte után (KZ 20.25) a hívás a kezelô mellékre kerül, a hívástovábbítási idő aktiválódik a vonalon.

	V6-hoz:	Ha a ledobás nincs engedélyezve, akkor a V7 alatt meghatározott jelet hallja a hívó fél.

	V7-hez:	nincs bekapcsolva = foglalt mellékre érkező beválasztás esetén is szabadjelzés

be van kapcsolva = foglalt mellékre érkező beválasztás esetén foglaltjelzés

	V8-hoz:	Ha a ledobás nincs engedélyezve, akkor a hívott fél egyszeri akusztikus jelet, a hívó fél szabad jelzést kap.

KZ 53	F

szabad

KZ 54	F	Csoportba rendezés, aktív

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Csoport 1

V2:	Csoport 2

V3:	Csoport 3

V4:	Csoport 4

V5:	Csoport 5

V6:	Csoport 6

V7:	Csoport 7

V8:	Csoport 8

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Minden mellékhez 8 csoportot lehet hozzárendelni.

	Vegye figyelembe a KZ 55 és 56 programozását!

KZ 55	F	Csoportba rendezés, passzív

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Csoport 1

V2:	Csoport 2

V3:	Csoport 3

V4:	Csoport 4

V5:	Csoport 5

V6:	Csoport 6

V7:	Csoport 7

V8:	Csoport 8

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Különleges hívás, csoporthívás, csoportbeszólás és belső tiltások használatához minden melléket 8 csoporthoz lehet hozzárendelni.

	Vegye figyelembe a KZ 55 és 56 programozását!

KZ 56	F	Különleges hívás, csoportbeszólás, belső tiltás

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Különleges hívás aktív

V2:	Különleges hívás passzív

V3:	Csoportbeszólás aktív

V4:	Csoportbeszólás passzív

V5:	Belső tiltás híváskezdeményezéshez

V6:	Belső tiltás hívásfogadáshoz

V7:	Belső csoporthívás aktív

V8:	Belső csoporthívás passzív

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1/2-höz:	Belső hívás helyett a készülék különleges hívást jelez, ha a hívó melléken a különleges hívás aktív, a hívott melléken a különleges hívás passzív, és mindkét mellék ugyanabba a csoportba tartozik (aktív/passzív).

	V3/4-hez:	Csoportbeszóláshoz szükséges feltételek: A bemondó melléken a csoportbeszólás aktív, a megfelelő csoportba rendezés aktív, a beszólást fogadó melléken a csoportbeszólás passzív, és a megfelelő csoportba rendezés passzív.

	V5/6-hoz:	Amennyiben a hívó félnél V5 vagy a hívott félnél V6 van aktiválva, úgy belső hívás csak akkor jöhet létre, ha a hívó fél a KZ 54 alatt, a hívott fél pedig a KZ 55 alatt ugyanabba a csoportba van rendezve.

	V7/8-hoz:	A belső csoporthívás (funkció 81-88) feltétele: A hívó félnél a belső csoporthívás aktív, a hívott félnél a belső csoporthívás passzív, és a csoportba rendezés passzív kell hogy legyen (KZ 55).

KZ 57	F	Automatikus hívás a kézibeszélő felemelésével

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Automatikus hívás "forró drót"

V2:	Második hívószám

V3:	Késleltetett hívás a kézibeszélő felemelése után

V4:	SECOM csatlakozás

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1-hez:	Ha kézibeszélő felemelése után nem ad be hívószámot, a készülék automatikusan létrehozza az összeköttetést ( belső vagy külső hívás).

	V2-höz:	A hívószám kiválasztása
ha a V2-t nem aktiválja: általános kódhívószám 100
ha a V2-t aktiválja: általános kódhívószám 101
A kódhíváscsoportot nem szükséges engedélyezni.

	V3-hoz:	A kézibeszélő felemelése után az automatikus hívást meghatározott idővel késlelteti a berendezés.
ha a V3-t nem aktiválja: hívás azonnal
ha a V3-t aktiválja: hívás késleltetés után
Késleltetési idő programozása: KZ 20 Z15

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 58	F	Hozzárendelt fővonalak

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Kétjegyű fővonalszám

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A hozzárendelt fővonal az a fővonal, melyet a készülék a kézibeszélő felemelésekor vagy a kódhívás billentyű megnyomásakor automatikusan lefoglal.

	Amennyiben a hozzárendelt fővonal foglalt, a készülék az eredeti fővonal nyalábjából foglal le egy másik fővonalat (nyaláb-hozzárendelés ld. KZ 81).

	A fővonalszáma a „Törlés” menüpont kiválasztásával törölhető.

KZ 59	F	Fővonali jogosultság

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Teljes jogosultság nappali kapcsolás

V2:	Féljogosultság nappali kapcsolás

V3:	Teljes jogosultság éjszakai kapcsolás 1

V4:	Féljogosultság éjszakai kapcsolás 1

V5:	Teljes jogosultság éjszakai kapcsolás 2

V6:	Féljogosultság éjszakai kapcsolás 2

V7:	Teljes jogosultság éjszakai kapcsolás 3

V8:	Féljogosultság éjszakai kapcsolás 3

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Egy mellék akkor nem rendelkezik fővonali jogosultsággal, ha sem teljes jogosultság, sem féljogosultság nincs aktiválva.

	Ha egy mellék nem rendelkezik fővonali jogosultsággal, akkor nem juthat fővonali hívásokhoz. (Vegye figyelembe a KZ 82, 83, 84, 85 és 86 kódszámok programozását.)

	Üzemmódonként (nappali / éjszakai kapcsolás) csak egy jogosultság aktiválható.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

Példa:

Prog.59	T11	1 _ _ 4 5 _ _ _

A 11-es mellék:	nappali kapcsolás esetén teljes jogosultsággal

éjszakai kapcsolás 1 esetén féljogosultsággal

éjszakai kapcsolás 2 estén teljes jogosultsággal rendelkezik

éjszakai kapcsolás 3 esetén nem rendelkezik fővonali jogosultsággal.

KZ 60	F	1-8 nyalábok kimenő tiltása

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Nyalábszám beadása

¨	Változók:

V1:	Nyaláb 1

V2:	Nyaláb 2

V3:	Nyaláb 3

V4:	Nyaláb 4

V5:	Nyaláb 5

V6:	Nyaláb 6

V7:	Nyaláb 7

V8:	Nyaláb 8

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzés:

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 61	F	Mellékek jogosultságai

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Hívásátkapcsolás / éjszakai kapcsolás (funkció 59-63)

V2:	Vonalkijelölés (funkció 64)

V3:	Híváskettőzés vonalkijelölés esetén

V4:	Belső hívásátirányítás külső hívások esetén (funkció 70, 71)

V5:	Belső hívásátirányítás belső hívás esetén (funkció 70, 71)

V6:	Belső hívásátirányítás láncba kötéssel

V7:	Nyaláb hívásátirányítás (funkció 141-148)

V8:	Külső hívásátirányítás (beválasztás, vagy belső hívás esetére)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V6-hoz:	V4/V5 esetén V6-ot is aktiválni kell.

Példa:

"A" hívásátirányítást aktivált "B"-hez, "B" hívásátirányítást aktivált "C"-hez.

Amennyiben "A" melléken a V6 opció be van kapcsolva, a berendezés figyelembe veszi "B" hívásátirányítását, és az "A"-nak szánt hívások a "C" mellékre érkeznek.

KZ 62	F	Funkciók ill. szolgáltatások használatának engedélyezése

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Hívások átvétele (funkció 32, 34, 85)

V2:	Csend / csend belsô csoport / csend általános hívás (funkció 72,73,74)

V3:	Jegyzet / időpont (funkció 44, 45)

V4:	Ügyfélszám-programozás (funkció 53)

V5:	Ajtónyitás (funkció 40-43)

V6:	Csengő kikapcsolása (funkció 75)

V7:  Belső híváslista (funkció 77)

V8:  Hívásátirányítás más melléknek (funkció 169)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1-hez:		A fővonalak számának megfelelően a rendszertelefonok kijelző- vagy funkcióbillentyűit vonalbillentyűként kell programozni (KZ 43).
Ez a kijelző-billentyűkkel nem rendelkező TE 13 készülékekre is érvényes. Ha a KZ 43 kódszámmal nem definiálják a vonalbillentyűket, a készülék nem jelzi az általános hívást.
Megjegyzés: Mindez csak rendszertelefonokra vonatkozik.

	Külső és belső hívások átvétele és kimenő fővonal lefoglalása (ld. KZ 43 funkció 32, 34 és 85)

	V2-höz:	Vegye figyelembe a KZ 43 funkció 72, 73 és 74, valamint a KZ 98 beállítását!

	V5-höz:	Vegye figyelembe a KZ 20 Z14 beállítását!

	V6-hoz:	Vegye figyelembe a KZ 20 Z19 beállítását!

KZ 63	F	Mellékek paraméterei, külső forgalom

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Szabad fővonal kapcsolása kézibeszélő felemelésekor

V2:	Hívó / átadott fővonal kapcsolása kézibeszélő felemelésekor

V3:	Tartásban lévő vonal kapcsolása a programbillentyű, bontóbillentyű megnyomásával, vagy a menüfunkció kiválasztásával.

V4:	WAH külső hívás vonalbillentyűvel

V5:	WAH külső hívás számbillentyűvel

V6:	WAH külső hívás kódhívás-/hívásismétlés-/gyorshívóbillentyűvel

V7:	Hangos üzemmód automatikus bekapcsolásának kiiktatása

V8:	Foglaltjelzés felismerése

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1/4/5/6:	• Vegye figyelembe a nyaláb-hozzárendelés (KZ 81) programozását!

• Csak olyan fővonal kerül kapcsolásra, amely a hozzátartozó fővonal nyalábjához tartozik (KZ 58). Amennyiben nincs hozzátartozó fővonal beprogramozva, a berendezés az első vonalbillentyű nyalábját veszi alapul.

• Nyalábszámot is tartalmazó gyorshívóbillentyű megnyomása utáni automatikus fővonalfoglalás esetén csak a megjelölt nyalábhoz tartozó egyik fővonal kerül kapcsolásra.

• A hívásismétlés-billentyű megnyomása utáni automatikus fővonalfoglalás esetén csak a hívásismétlés-memóriában megjelölt nyalábhoz tartozó valamelyik fővonal kerül kapcsolásra.

	V3-hoz:	Fennálló külső összeköttetés alatt a programbillentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával lehet a fennálló összeköttetést bontani és a visszakérdezésben várakozó hívást kapcsolni.

	V7-hez:	Letett kézibeszélő mellett végzett hívás (WAH) esetén először csak a kihangosítás kapcsol be. A hívott fél jelentkezése után fel kell venni a kézibeszélőt, vagy be kell kapcsolni a hangos üzemmódot.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 64	F	Mellékek paraméterei 1

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Szoftverzár (funkció 50)

V2:	Hívásismétlés engedélyezése (funkció 31)

V3:	Hívásismétlés automatikus (0), vagy irányított (1) tárolása

V4:	Telefonkönyv (funkció 76)

V5:	Külső híváslista (funkció 77)

V6:	A mellék üzenetet kaphat a hotelterminálról

SW 6.100 felett ->Hotelszoba

V7:	Szöveg ébresztéskor

V8:	Jegyzőkönyvezett ébresztő hívások

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1-hez:	Vegye figyelembe a KZ 76 és KZ 43 funkció 50 beállítását!

	V3-hoz:	nincs bekapcsolva = hívásismétlés - automatikus tárolással

be van kapcsolva = irányított tárolással

	V4-hez:	Vegye figyelembe a KZ 43 funkció 76 beállítását!

	V5-höz:	• A híváslista a nem fogadott (beválasztásos) hívásokat tárolja (csak jogosult mellékek esetén). A kijelzőn ilyenkor megjelenik az "Híváslista" felirat.

• Mellékenként max. 10 hívás lehet a híváslistán. Több mint 10 nem fogadott hívás esetén mindig a legrégebbi hívás törlődik a listáról.

• Az összes hívás törlése a híváslistáról minden melléken a KZ 02 V3 alatt leírtak szerint lehetséges.

• Amennyiben a hívó fél száma (beválasztás esetén) a "telefonkönyvben" is szerepel, abban az esetben a hívó fél neve is megjelenik a kijelzőn

	V7-hez:	Vegye figyelembe a KZ 12 és KZ 38 V7 beállítását!

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 65	F	Mellékek paraméterei 2

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Hangbejátszás-védelem

V2:	Hívástovábbítás letiltása

V3:	Általános hívás kikapcsolása

V4:	Falicsatlakozó

V5:	Visszatérő hívás a központi kezelô melléken

V6:	Saját hívószám továbbadásának letiltása

V7:	Hibajelzések

V8:	Visszakérdezés számbillentyűk beadásával connect + biztonsági idő után (KZ 20 Z 20, 21, 22)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1-hez:	A foglalt mellék nem kap figyelmeztető jelet a fennálló összeköttetés alatt. (Faxok és modemek védelméhez.)

	V4-hez:	A telefon átdugása fővonali összeköttetés alatt csak visszakérdezés közben és 60 s-en belül lehetséges.

	V5-höz:	A tartásban lévő fővonali összeköttetések a kézibeszélő letevése után a központi kezelô mellékre kerülnek. A hívásátirányítás érvényesül.

- Kezelô mellék 1 (KZ 82) nappali kapcsolás esetén

- Éjszakai kezelô mellék 1.1 (KZ 84) éjszakai kapcs. 1 esetén

- Éjszakai kezelô mellék 2.1 (KZ 85) éjszakai kapcs. 2 esetén

- Éjszakai kezelô mellék 3.1 (KZ 86) éjszakai kapcs. 3 esetén

	V6-hoz:	ISDN-hívás esetén a saját hívószám kijelzését letiltja a berendezés.

V8-hoz:	Csak szignálbillentyűvel nem rendelkező telefonok esetén.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 66	F	A csengő hangfrekvenciája

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Magas hangfekvés külső hívások esetén

V2:	Közepes hangfekvés külső hívások esetén

V3:	Mély hangfekvés külső hívások esetén

V4:	Többhangú csengés külső hívások esetén

V5:	Magas hangfekvés belső hívások esetén

V6:	Közepes hangfekvés belső hívások esetén

V7:	Mély hangfekvés belső hívások esetén

V8:	Többhangú csengés belső hívások esetén

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A fővonali és belső hívásokhoz csak egy jogosultság kapcsolható.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

	V4/8-hoz:	Többhangú csengés programozása KZ 73 alatt.

	Amennyiben a KZ 36 szerint megengedett, ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

KZ 67	F	Kopogtatás, bekapcsolódás, visszahívás

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Kopogtatás aktív

V2:	Kopogtatás passzív

V3:	Bekapcsolódás aktív

V4:	Bekapcsolódás passzív

V5:	Automatikus visszahívás (funkció 66)

V6:  Külső hívásátadás To-To vonalon

V7:  Külső hívásátadás csak funkcióbillentyű lenyomásával

V8:  Külső hívásátirányítás kezelői készüléken (ledobás, vagy 0 beválasztás esetén)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 68	F	Konferencia, üzenet, időpont más melléknek

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Külső konferencia aktív

V2:	Külső konferencia passzív

V3:	Jelentés nélkül - ennek a változónak nincsen funkciója

V4:	Jelentés nélkül - ennek a változónak nincsen funkciója

V5:	Üzenet aktív

V6:	Üzenet passzív

V7:	Időpont más melléknek (aktív)

V8:	Időpont más melléktől (passzív)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 69	F	Beszólás paraméterei

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Egyéni beszólás aktív (funkció 80)

V2:	Egyéni beszólás passzív

V3:	Általános beszólás aktív

V4:	Általános beszólás passzív

V5:	Jelentés nélkül - ennek a változónak nincsen funkciója

V6:	Válasz általános- vagy csoportbeszólásra (funkció 81)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V6-hoz:	A beszólás fogadója a "Beszólás-válasz" funkcióbillentyűjének megnyomásával (funkció 81, KZ 43) válaszolhat a bemondónak. A válaszadás akkor lehetséges, ha a bemondó letette a kézibeszélőt.

	V1/3:	Vegye figyelembe a KZ 43 F80 beállítását.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 70	F	Letett kézibeszélő mellett belső hívás kezdeményezése visszahívással

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	Belső hívás letett kézibeszélő mellett visszahívással

V2:	Belső hívás letett kézibeszélő mellett, visszahívás beszólással

V3:	Belső hívás letett kézibeszélő mellett, visszahívás hangos üzemmóddal

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Csak egy jogosultság aktiválható.

	V1-hez:	A hívó mellékre visszahívás érkezik, ha a hívott mellék felemeli a kézibeszélőt.

	V2-höz:	A hívó mellékre visszahívás és beszólása érkezik a hívott mellékről, ha ez felemeli a kézibeszélőt.

	V3-hoz:	A hívó mellékre visszahívás érkezik, ha a hívott mellék felemeli a kézibeszélőt. A hívó fél mellékén bekapcsolódik a hangos üzemmód.

Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 71	F	Mellékek paraméterei 3

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	LCR jogosság

V2:  Hívásátirányítás időzítés után

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 72	F

szabad

KZ 73	F	Többhangú csengés

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Csengések időtartamának (kétjegyű) meghatározása 10 ms-os fokozatokban

(Pl. beállítás 05 = 50 ms hangfekvésenként)

¨	10 jegyű hangsor beadása. Változók:

0: Csend

V1:	Mély hangfekvés

V2:	Közepes hangfekvés

V3:	Magas hangfekvés

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 66 programozását!

	A hangsoron belül legalább egy érték >0 kell legyen.

	Hívás beérkezésekor a csengés mindig a hangsorozat első tagjánál kezdődik.

	A hangsorozatot ellenőrizheti a * billentyűvel. A hangsorozat kb. 1 s-ig szól.

Amennyiben a KZ 36 V4 ill. V5 szerint megengedett, ezt a kódszámot az ügyfél is programozhatja.

KZ 74	F

szabad

KZ 75	F

szabad

KZ 76	F	Szoftverzár zárása és nyitása

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

=> A szoftverzár száma megjelenik a kijelzőn

=> A szoftverzár állapota megjelenik a kijelzőn (zárva: "KI")

¨	A szoftverzár új számának beadása (4 jegyű)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

vagy

¨	A beadott mellék lezárása vagy "nyitása":

a kijelzett szám újbóli beadásával (lezárás után "KI" felirat jelenik meg a kijelzőn)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzés

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

KZ 77	F	VIP-Call

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók:

V1:	VIP-Call engedélyezése

V2:	Nyomtatás

V3:	VIP-Call bekapcsolása külső hívás esetén

V4:	VIP-Call bekapcsolása belső hívás esetén

V5:	VIP-Call átadáskor

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V2-höz:	A hívásokat rögzíti a nyomtató.

	V2-5:	Csak akkor aktiválható, ha V1 aktiválva van.

KZ 78	F	Adatkapcsolat a D-csatornán

Adatbevitel

¨	Fővonal számának megadása

¨	Mellékállomás hívászámának megadása

¨	TEI azonosító megadása

KZ 79	F	Fővonalak paraméterei 1

Adatbevitel

¨	2-jegyű fővonalszám beadása, vagy egy vonalbillentyű megnyomása

¨	Változók:

V1:	Távhívás-tárcsahang felismerése

V2:	Hívásmód "A+1"

V3:	Flash a központ felé

V4:	"Text vor Melden" (automatikus hívásfogadó szöveg) bekapcsolása

V5:	Szövegbemondás bontása meghatározott idő után

V6:	Szövegbemondás letiltása éjszakai kapcsolás esetén

V7:	Analóg beválasztás

V8:	GSD (0) / UEFS (1)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V1-hez:	Csak a belga szoftver-változatban érvényes.

	V2-höz:	Az "A+1" hívásmódra az Ausztriában működő OES típusú analóg központrendszerek (MFV-hívásmód) miatt van szükség.

	V3-hoz:	KZ 80 V1-et és V2-t aktiválni kell.

	V4-hez:	Az idő a KZ 20 Z26-ban beállítható.

V5-höz:	Az idő a KZ 20 Z26-ban beállítható.
A V5-öt olyan analóg főnalakhoz kell aktiválni, melyeknél az összeköttetés végén nem küld jelet a központ.

	V7-hez:	Vegye figyelembe a KZ 80 V7 beállítását.

	V8-hoz:	Csak az osztrák szoftver-változatban érvényes. 
(GSD = egyenáramú beválasztás; ÜFS = ellenőrző frekvencia-rendszer)

KZ 80	F	Fővonalak paraméterei 2

Adatbevitel

¨	2-jegyű fővonalszám beadása, vagy egy vonalbillentyű megnyomása

¨	Változók:

V1:	Hívásmód Pulse (0), Tone (1)

V2:	Flash-jelzés engedélyezése

V3:	2. paraméterbeállítás

V4:	2. szűrőbeállítás

V5:	Hívásletiltás bejövő vonalfoglalás esetén

V6:	Nyitómű / zárómű kiértékelése

V7:	MFV-betárcsázás

V8:	Polaritásváltás kiértékelése

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	V2-höz:	Csak második alközpontként történő felhasználás esetén

	V3-hoz:	Flash 1,2 s

	V4-hez:	V4 aktiválva = +2dB hosszú csatlakozókábel esetén

	V5-höz:	Letiltja a híváskezdeményezést bejövő fővonal foglalása esetén. A visszakérdezést azonban megengedi.

V6-hoz:	Fővonal kivonására szolgál a nyitómű / zárómű-figyelés alól (pl. különböző vonaltípusok esetén: fővonal, társközponti összekötő vonal).

	Vegye figyelembe a KZ 21-24 programozását!

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

KZ 81	F	Nyalábba rendezés

Adatbevitel

¨	2 jegyű vonalszám beadása, vagy vonalbillentyű megnyomása

¨	Változók:

V1:	Nyaláb 1

V2:	Nyaláb 2

V3:	Nyaláb 3

V4:	Nyaláb 4

V5:	Nyaláb 5

V6:	Nyaláb 6

V7:	Nyaláb 7

V8:	Nyaláb 8

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Automatikus vonalfoglalás esetén (KZ 63 V1, V5, V6) csak a nyalábhoz rendelt vonalak kerülnek kapcsolásra.

	Irányított vonalfoglalás esetén a hívásismétlés-memória azt is letárolja, hogy melyik nyalábhoz tartozott a lefoglalt vonal. Ugyanez érvényes a jegyzet és a gyorshívás esetén is.

	Hívásismétléssel irányított vonalfoglalás esetén csak olyan vonal kerül kapcsolásra, amely a hívásismétlés-memóriában tárolt nyalábhoz tartozik.

	Nyaláb-meghatározást is tartalmazó gyorshívóbillentyű megnyomása utáni automatikus vonalfoglalás esetén csak olyan vonal kerül kapcsolásra, amely a tárolt nyalábhoz tartozik.

Kézibeszélő felemelése, gyorshívóbillentyű vagy számbillentyű megnyomása utáni automatikus vonalfoglalás esetén lehetőség szerint a hozzárendelt vonal kerül kapcsolásra (KZ 58).

Ha nincs hozzárendelt vonal beprogramozva, akkor lehetőség szerint az első vonalbillentyűre programozott vonal kerül kapcsolásra.

Ezen fővonal nyalábba rendezése határozza meg, hogy melyik nyaláb szabad vonalát kapcsolja a berendezés, ha az első fővonal foglalt.

	Vegye figyelembe a KZ 43 funkció 101 és 148 programozását!

KZ 82	F	Kezelôhelyek

Adatbevitel

¨	2 jegyű vonalszám beadása, vagy vonalbillentyű megnyomása

¨	Max. 3 mellék hívószáma (1-4 jegyű)

¨	Mindegyik melléket külön tárolja le a programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomásával, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztásával!

Megjegyzések

	Fővonali jogosultsággal nem rendelkező melléket nem lehet programozni.

	00.00.00 beprogramozása általános hívást eredményez.

	Mindegyik melléket külön le kell tárolni a programbillentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával! A programbillentyű megnyomása közvetlenül a vonalszám beadása után nem változtatja meg a beírt adatokat.

	Beprogramozott mellék törlése a kódhívás-billentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával történik.

Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A kezelô mellékre a 0 beválasztószám hívása, ill. ledobás esetén kerülnek a hívások. A kezelô melléket a saját beválasztószámával is el lehet érni.

KZ 83	F	Hívástovábbító állomások

Adatbevitel

¨	2 jegyű vonalszám beadása, vagy vonalbillentyű megnyomása

¨	Max. 3 mellék hívószáma (1-4 jegyű)

¨	Mindegyik melléket külön tárolja le a programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomásával, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztásával!

Megjegyzések

	Fővonali jogosultsággal nem rendelkező melléket nem lehet programozni.

	00.00.00 beprogramozása általános hívást eredményez.

	Mindegyik melléket külön le kell tárolni a programbillentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával! A programbillentyű megnyomása közvetlenül a vonalszám beadása után nem változtatja meg a beírt adatokat.

	Beprogramozott mellék törlése a kódhívás-billentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával történik.

Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Automatikus hívástovábbítás a KZ 87 (Engedélyezés) és KZ 20 Z09 (Időbeállítás) szerint a kezelô, ill. éjszakai mellék hívása után történik.

	A beérkező külső hívásokat minden hívástovábbító melléken egyidejűleg jelzi a berendezés.

	Vegye figyelembe a KZ 20 Z09, 65 V2 és 87 programozását!

	Ha valamelyik fővonalhoz nincs hívástovábbító mellék hozzárendelve és a KZ 87 alatt a V1 és/vagy V2 aktiválva van, akkor ez hívástovábbítást eredményez az összes mellékre.

	Funkcionális végberendezések (DSS1) nem definiálhatók hívástovábbító állomásként.

KZ 84/85/86	F	Éjszakai állomások 1, 2, 3

Adatbevitel

¨	2 jegyű vonalszám beadása, vagy vonalbillentyű megnyomása

¨	Max. 3 mellék hívószáma (1-4 jegyű)

¨	Mindegyik melléket külön tárolja le a programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomásával, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztásával!

Megjegyzések

	Fővonali jogosultsággal nem rendelkező melléket nem lehet programozni.

	00.00.00 beprogramozása általános hívást eredményez.

	Mindegyik melléket külön le kell tárolni a programbillentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával! A programbillentyű megnyomása közvetlenül a vonalszám beadása után nem változtatja meg a beírt adatokat.

	Beprogramozott mellék törlése a kódhívás-billentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával történik.

Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A beérkező külső hívásokat minden beprogramozott éjszakai melléken egyidejűleg jelzi a berendezés.

	Ha valamelyik fővonalhoz nincs éjszakai mellék hozzárendelve, akkor ez éjszakai kapcsolás esetén hívásátkapcsolást eredményez az összes mellékre.

	Éjszakai mellékre a 0 beválasztószám hívása, ill. ledobás esetén kerülnek a hívások. Az éjszakai melléket a saját beválasztószámával is el lehet érni.

KZ 87	F	Hívástovábbítás

Adatbevitel

¨	2 jegyű vonalszám beadása, vagy vonalbillentyű megnyomása

¨	Változók

V1:	Automatikus hívástovábbítás meghatározott idő után

V2:	Híváskettőzés

V3:	Automatikus hívástovábbítás letiltása éjszakai kapcsolás esetén

V4:	Hívástovábbítás külső beszélgetést folytató mellék esetén

V5:	Hívástovábbítás belső beszélgetést folytató mellék esetén

V6:	Hívástovábbítás különleges üzemmódban lévő mellék esetén

V7:	MSN (Pont-Multipont) ISDN fővonali csatlakozás

V8:	TEI-azonosító beállítása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 65 és 83 programozását!

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A beállítástól függetlenül külső hívás alatt a melléken is lehet a hívástovábbítást aktiválni (KZ 43 funkció 69).

	V1-hez:	Hívástovábbítási idő beállítását ld. KZ 20 Z09 alatt.

V2-höz:	Híváskettőzés jelentése: Hívástovábbítás esetén az eredeti melléken is megmarad a hívás.

	V4/5/6-hoz:	Amennyiben több mellékre érkezik egy hívás, csak akkor következik be hívástovábbítás, ha mindegyik mellék foglalt. Amennyiben van szabad mellék úgy az fog csengeni, a többi foglalt mellék optikailag jelzi a hívást. Az ilyen hívástovábbítás mindig híváskettőzés nélkül történik.

V8-hoz:	V8 - 0 : TEI=40

V8 - 1 : TEI=50

KZ 88	F	Fővonalak paraméterei 3

Adatbevitel

¨	2-jegyű fővonalszám beadása, vagy egy vonalbillentyű megnyomása

¨	Változók:

V1:	Zóner engedélyezése fővonalanként

V2:	Hívásfogadó szöveg bekapcsolása csak foglalt kezelő esetén

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

KZ 89	F	Szöveg várakoztatás alatt (Text im Warten) és automatikus hívásfogadó szöveg (Text vor Melden)

Adatbevitel

¨	2-jegyű vonalszám beadása, vagy egy vonalbillentyű megnyomása

Feliratok a kijelzőn:

Pl.	Prog.89	L01	Hx	-.-.-

Jelentése:	Ex	=	H1	-	Szöveg várakoztatás alatt (Text im Warten)
H2	-	Hívásfogadó szöveg (Text vor Melden)
H3	-	Hívásfogadó szöveg beválasztás esetén
H4	-	Hangforrás MFV-betárcsázás esetén
H5	-	Hangforrás MFV-betárcsázásra, MFR nem áll készen

H6 -  Hangforrás MFV- betárcsázás esetén mellékre várakozás

-.-.-	=	Hangforrás a digitális szignálprocesszorról (DSP)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az E1, E2 vagy E3 letárolásához a megadott fővonalon

¨	A #-billentyű megnyomásával lapozhat a lehetséges hangforrások között a beállított H1, H2 vagy H3 változathoz

Feliratok a kijelzőn:

H1	-.-.-	®	nincs aktiválva

H1	z	®	belső zene a DSP-ről

H1	b	®	belső szöveg a DSP-ről

H1	x.y.z	®	külső hangforrás, az alábbi helyre csatlakoztatva:

x	=	A hangforrás faliszekrényének a száma (KZ 38/V7)

y	=	A hangforrás kártyahely-száma (KZ 38/V7)

z	=	A hangforrás AO-száma (KZ 38/V7)

¨	A hívásismétlés-billentyű megnyomása az adatok letárolásához és a kódszámprogramozás elhagyásához

Megjegyzések

	Szöveg várakoztatás alatt (TIW - Text im Warten):
Amennyiben a szolgáltatás aktív, a tartásba tett fővonalak a hangforrásról szöveget vagy zenét hallanak.

	Automatikus hívásfogadó szöveg (TVM - Text vor Melden):
Amennyiben a szolgáltatás aktív, a fővonali hívó fel már a hívott mellék jelentkezése előtt hallja a hangforrásról bejátszott szöveget vagy zenét.

KZ 90	F	Díjszámlázás (mellék)

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók

V1:	Azonnali nyomtatás kiiktatása

V2:	Hívószám kinyomtatásának letiltása

V3:	Mellékszám (a hívószám 6. számjegyétől) kinyomtatásának letiltása

V4:	A beszélgetési idő kinyomtatásának letiltása (kezdés és befejezés)

V5:	Díjimpulzusok kinyomtatásának letiltása

V6:	Beszélgetési díj kinyomtatásának letiltása

V7:	Díjadatok tárolása (részletes számla kinyomtatásához)

V8:  Hívószámkijelzés letiltása magánbeszélgetés esetén

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 06, 20 Z12 és 91 programozását!

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

	V1-hez:	A díjszámla nyomtatása csak a díjszámla funkció aktiválására történik (KZ 43 funkció 47).

V1/2/3-hoz:	Ezek a jogosultságok díjfeldolgozó rendszer (GDV) csatlakoztatása esetén is érvényesek.

KZ 91	F	Díjszámlálás funkciók (mellék)

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása

¨	Változók

V1:	Más mellékek díjszámláló-állásának kijelzése (funkció 46)

V2:	Számla funkció (funkció 47)

V3:	Beszélgetés jellege szolgálati / magánjellegű

V4:	Vezérlő mellék részletes számla nyomtatáshoz

V5:  Díjszámláló állásának törlése

V6:  Automata díjkijelzés tiltása

V7:  Mellék nevének törlése Check-out esetén

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 06, 20 Z12 és 90 programozását!

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	Másolás másik mellékekre #3 beadásával.

	V3-hoz:	Ez a beállítás a beszélgetések jellegének megkülönböztetését a vonalfoglalás különböző funkcióival teszi lehetővé. A funkció lehívása (KZ, vagy billentyű) után először az ügyfélszámot kell beadni. Az előzőleg beírt ügyfélszám megjelenik a kijelzőn. Ezt a programbillentyű megnyomásával vagy a menüfunkció kiválasztásával megerősítheti, vagy a számbillentyűkkel felülírhatja. A 4. számjegy után a berendezés egy fővonalat kapcsol a kívánt nyalábból. A 111-118 és 131-138 funkciók esetén a 3-jegyű kódhívószámot kell beadni. A magánbeszélgetéseket "P" felirat jelzi a díjszámlákon.

Funkciók:	Jelentésük:

101-108	"Szolgálati" / ügyfélszám

111-118	"Szolgálati" / ügyfélszám / kódhívás

121-128	"Magán" / ügyfélszám

131-138	"Magán" / ügyfélszám / kódhívás

KZ 92	F	Papír-beállítás

Adatbevitel

¨	Egy oldalra jutó sorok számának megadása (2 jegyű)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

KZ 93	F	Díjkijelzés / számlázás (rendszer)

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	Azonnali nyomtatás külön számlán (1) vagy jegyzőkönyvben (0)

V2:	Díjadatok kijelzése egységekben

V3:	Tizedesvessző kiiktatása a kijelzőn

V4:	Jelentés nélkül - ez a változó nem rendelkezik semmilyen funkcióval.

V5:	Automatikus díjszámla nyomtatás Chech-out esetén + számláló törlése

V6:	Üzenet változtatás, beválasztás megakadályozása + szoba-szoba forgalom tiltása Check out esetén

V7:	A beszélgetés kezdési időpontjának rögzítése a GDV-rendszerben

V8:  Kibővített GDV/nyomtató formátum

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 20 Z12 és 90-96 programozását!

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, akkor az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	V1-hez:	nincs bekapcsolva = jegyzőkönyv
be van kapcsolva = egyedi számla

KZ 94	F	Reklámszöveg

Adatbevitel

¨	Reklámszöveg beírása

¨	Utolsó jelként soremelés beadása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Legfeljebb 5 sorba osztva összesen 80 jelet lehet beadni.

	A beadott szöveg a kinyomtatott díjszámla és jegyzőkönyv fejlécére kerül.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

	A szöveg beadása 
- alfanumerikus billentyűkkel (TM 13, TH 13),
- gyorshívóbillentyűkkel vagy
- számbillentyűkkel történhet.

Különleges jelek:
Pont (.)	®	Hívásismétlés-billentyű
CRLF (soremelés)	®	R-billentyű

	Funkciók:

Az utolsó karakter törlése	®	„Törlés” kijelzőbillentyű

Az egész szöveg törlése	®	Kódhívás-billentyű 
"Törlés" menüfunkció

Lapozás >>> kijelzés után	®	"Lapozás" billentyű
">" billentyű
"V" billentyű

Vissza a szöveg elejére	®	"<" billentyű
"^" billentyű

Átváltás nagybetűkre	®	Átváltás (aA) kijelzőbillentyű

Beírt szöveg megerősítése	®	Programbillentyű
Enter-billentyű

KZ 95	F	Díjküszöb

Adatbevitel

V1:	Küszöbérték megadása forintban és fillérben ("Ft/Ft/f/f")

V2:	Díjfaktor 1

V3:	Díjfaktor 2

V4:	Díjfaktor 3

V5:	Díjfaktor 4

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Alapprogramozás 9.38

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 20 Z12 és 90 programozását!

	Beszélgetés befejezése után azonnali nyomtatásra csak az idő- és díjküszöb átlépése esetén kerül sor.

	Az idő- és díjküszöb a GDV-rendszerben is érvényes.

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

KZ 96	F	Egy díjimpulzus értéke

Adatbevitel

V1:	1-es díjfaktor hozzárendelése mellékállomáshoz

V2:	2-es díjfaktor hozzárendelése mellékállomáshoz

V3:	3-as díjfaktor hozzárendelése mellékállomáshoz

V4:	4-es díjfaktor hozzárendelése mellékállomáshoz

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Vegye figyelembe a KZ 32 E91 programozását!

	Az itt megadott érték szolgál a díjszámlálás alapjául (kijelzés, nyomtatás).

	Amennyiben a KZ 35 szerint megengedett, az ügyfél is megváltoztathatja a kódszám alatti adatokat.

KZ 97	F  PRI kártya programozás

Adatbevitel

¨	Az ISDN primercsatlakozás azonosításához három paramétert kell megadni:

bejövő ISDN csatornák :		I  -----   max. 30
	kimenő ISDN csatornák:		O -----  max. 30
	kétirányú ISDN csatornák: 		M ----   max. 30

A bejövő, kimenő és kétirányú csatornák együttes összege max. 30 lehet.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Kijelző:

e.g.: 30 chan/PRI    *=ok   #=n.ok

¨ * gomb lenyomása nyugtázáshoz

Kijelző:

ok.....reset

A központ újraindul kb 1-2 perc múlva, és az új beállítások akkor aktualizálódnak

KZ 98	F	Belsô csoport

Adatbevitel

¨	Belsô csoport számának beadása: 1 vagy 2

¨	A belsô csoport jellege:

Ciklikus ( billentyű)	®	Kijelzés: "SXz 1:_"

vagy

Hierarchikus (R-billentyű)	®	Kijelzés: "SXh 1:_"

Csoportos PBX hívás be (* bill.)      ®	Kijelzés: "SXhg 1:_"

Csoportos PBX hívás ki (# bill.)      ®	Kijelzés: "SXh 1:_"

¨	A belsô csoport első résztvevőjének mellékszáma	®	Kij.: "SXz/h 1:_"

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása a szám letárolásához.	®	Kij.: "SXz/h 2:_"

Kódhívás-billentyű megnyomása a szám törléséhez

¨	A belsô csoport második résztvevőjének beadása stb.

Befejezés:

¨	A hívásismétlés-billentyű megnyomása a programozás megszakításához

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása a 10. mellék beírása után

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása "SXz/h n:_" kijelzés alatt egy mellékszám beadása nélkül

Megjegyzések

	Egy belsô csoportba 16 melléket sorolhat.

	A belsô csoport fejszámának hívásakor mindig a belsô csoport egyik szabad melléke kerül kapcsolásra. Hierarchikus belsô csoport esetén ez lehetőség szerint a belsô csoport első résztvevője, ciklikus belsô csoport esetén az utoljára hívott résztvevő után következő résztvevő.

Egy belsô csoport résztvevője belső hívás esetén a belső forgalom szabályai szerint minősül foglaltnak, külső hívás esetén pedig akkor, ha a mellékre külső hívás érkezik, vagy éppen külső beszélgetést folytat.

	A belsô csoport hívószáma a KZ 27 alatt programozható.

	Az adatbevitel befejezése esetén az utolsó kijelzett memóriahely utáni összes mellékeket törli a berendezés.

A belsô csoport első résztvevőjének törlése az egész belsô csoport törlését vonja maga után.

	A belsô csoport első résztvevőjét nem lehet törölni, ha a belsô csoport egy fővonal kezelőhelye (KZ 82-86).

	Ha a belsô csoport mindegyik melléke foglalt, akkor a beérkező hívás hierarchikus esetben az első résztvevő mellékére, ciklikus esetben az utoljára hívott mellék utáni mellékre kerül.

	A belsô csoportból való kikapcsolást a "Belsô csoport KI" funkció teszi lehetővé, kivéve ha már mindegyik másik résztvevő kikapcsolódott a belsô csoportból.

KZ 99	F	Díjlimit megadása

Adatbevitel

¨	Díjlimit érték megadása

Megjegyzés:

- Ez a szolgáltatás csak DSS modul használatával együtt működik.

- Vegye figyelembe KZ 44 V6 beállítását: csak az ott megadott készülék kap jelzést a díjlimit átlépéséről

- Díjlimit átlépésekor a mellékállomás nem tud fővonali hívást kezdeményezni.

szabad

KZ *0	F	Szoftver-változat

Adatbevitel

¨	Billentyű	A szoftver-változat kijelzése

1	teljes rendszer CU

2	szabad

3	DSP

4	Layer 3

5	periféria

6	tranziens operációs rendszer

7	rezidens operációs rendszer

8	kezelő

9	rendszerkészülék

	berendezésadatok kijelzése az alábbi formában:
Lx Ty (pl. L6 T18 = 6 fővonal / 18 mellék)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Egy rendszerkészülék szoftver-változatának kijelzése csak az adott rendszerkészüléken aktiválható. Semelyik rendszerkészüléken sem lehet egy másik rendszerkészülék szoftver-változatát megjeleníteni.

KZ *3	F	Szerviz-jelszó

Adatbevitel

¨	Jelszó beadása (4-10 jegyű)

¨	A jelszót a „Törlés” menüfunkció megnyomásával vagy a kódhívás-billentyű megnyomásával lehet törölni.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A 4-10 jegyű szerviz-jelszóval biztosítható a rendszerhez való hozzáférés. A szervizjelszó programozása nem kötelező. Amennyiben a szerviz-jelszót nem programozták be, vagy az előzőt törölték, úgy a default-jelszó segítségével korlátlanul be lehet avatkozni a rendszerbe. A rendszer hidegindítás után automatikusan ebbe az állapotba kerül.

	A szerviz-jelszó beprogramozása esetén a default-jelszó továbbra is feljogosít a hidegindítás elvégzésére (KZ ##).

	Érvényes jelek: 0-9, A-Z, a-z, -, _

	Egy jelszó minimum 4 de legfeljebb 10 jegyű lehet.

KZ *4	F	Ügyfél-jelszó

Adatbevitel

¨	Jelszó beadása (4-10 jegyű)

¨	A jelszót a „Törlés” menüfunkció megnyomásával vagy a kódhívás-billentyű megnyomásával lehet törölni.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A kódhíváscélok védelmére a felhasználó, amennyiben KZ 35 V8 szerint megengedett, 4-10 jegyű titkos kódot programozhat a berendezésbe. Ettől kezdve a kódhívás csak a titkos kód beadása után aktiválható. A szerviz-adatbevitel során ezt a titkos kódot nem lehet megváltoztatni, legfeljebb törölni.

KZ *5	F	S0 tesztprogram

Egy kijelzővel rendelkező, tetszőleges rendszerkészüléken aktiválja a „Prog. 5” funkciót és építsen fel egy összeköttetést egy tetszőleges „non voice” végberendezéssel.

A készülék kijelzőjén az alábbi feliratok jelennek meg:

nnnn-mMMMM-pr(vagy ex)X-bBB-hHH

Ez az üzenet a „non voice” végberendezés konfigurációjára és a D-csatornában használt üzeneteire utal.

Lehet hogy pont ilyen formátum jelenik meg, de elképzelhető, hogy néhány elem hiányzik az üzenetből.

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása

A jelsorozatok jelentése:

¨	nnnn	Az I3-ra csatlakoztatott hívó végberendezés 1-4 jegyű hívószáma (a KZ 27 konfigurációjának megfelelően)

¨	mMMMM	A végberendezés MSN-je (callling party number) Ide az „EAZ” is kerülhet, mely normál esetben megegyezik a végberendezés hívószámával, ha PC-programmal beállítható.

¨	exX/prX	A végberendezés B-csatorna-követelménye

ex = exclusiv

pr = prefered

Az X lehet 0 = nincs, 1, 2 vagy 3 = any

Ha ez a rész teljes egészében hiányzik, annak jelentése = pr3.

¨	bBB	Bearer capability HEX kódolással

A német DSS1-ben a BB jellemzői:

80 = speech

88 = unrestricted digital information

89 = restricted digital information

90 = 3,1 kHz audio

91 = 7 kHz audio (unrestricted digital information + tones/announcements)

98 = video

Az I3 „non voice” csatlakozásán a 88-98 szolgáltatások elfogadhatók.

¨	hHH	High layer characteristics information ld. ETSI spec. 
Ez az elem hiányozhat.

KZ *7	F	To/So beállítások

Adatbevitel

¨	Változók

V1:	Hibás To-ellenőrzés kikapcsolása (RESET után a beállítás törlődik)

V2:	COLP szolgáltatás kikapcsolása

V3:	Layer 3 T302=6s    (Ledobási időzítés To-on)

V4:	Layer 3 T302=15s  (Ledobási időzítés To-on)

V5:	Layer 3 T302=6s    (Ledobási időzítés So-on)

V6:	Layer 3 T302=15s  (Ledobási időzítés So-on)

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

KZ #0	F	Bekapcsolt DECT (PHS) mobilkészülékek állapotának kijelzése

Adatbevitel

¨	DECT (PHS) mellékállomás hívószámának megadása

Felirat a kijelzőn:

Prog. #0 xxx ein    yyyyyy

xxx: 	DECT (PHS) mellékállomás hívószáma

be:   	bejelentkezett állapot

yyyyyy:	DECT (PHS) készülék szoftver verziója

# megnyomása : DECT (PHS) készülék hardver verziójának lekérdezése

KZ #1	F	Bekapcsolt DECT (RBS) bázisállomások állapotának kijelzése, mérőüzemmód aktiválása

Felirat a kijelzőn:

Prog. #1 x.x.x V: yyyyyy

x.x.x : szinkronizált RBS hardverpozíciója

vagy:

Prog. #1 x.x.x V: yyyyyy   *

x.x.x : szinkronizálatlan RBS hardverpozíciója

Adatbevitel

¨	* billentyű megnyomása a térerősség mérőüzemmód aktiválásához

¨	# billentyű a kábel futási idejének megtekintéséhez

¨     Bontóbillentyű a következő RBS méréséhez

¨     Bontóbillentyű a kilépéshez

KZ #3	F	Mellékek jogosultságainak másolása

Adatbevitel

¨	Mellék hívószámának beadása, melyről másolni akar

¨	Mellékek (1. mellék - 2. mellék) hívószámainak beadása, melyekre másolni akar

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	A következő kódszámok beállításait másolja a berendezés:
KZ 22, 43, 51, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 91

	A programozható funkcióbillentyűk tartalmát (KZ 43) csak azonos típusú készülékre lehet másolni.

	Ha a megadott mellékek között kaputelefon is szerepel, akkor annak a paraméterei nem változnak meg.

	Másolás csak azonos jellegű mellékek között lehetséges (pl. digitális - digitális).

KZ #5	F	Első üzembehelyezés

Adatbevitel

¨	U4S-re csatlakoztatott mellékek számának megadása

¨	Az adatbevitel megerősítése a * billentyűvel

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához

Megjegyzések

	Mellékként a legalacsonyabb kártyahelyű U4S portok kerülnek berendezésre.

KZ #6	F	Portátkapcsolás T0-S0

Felirat a kijelzőn:

A kijelzőn minden S0-port kártyahely-száma megjelenik.

Előbb a vonalak, majd a mellékek.

Adatbevitel

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása:
léptetés a következő portra (ciklikus)

¨	* billentyű:
Port kijelölése az átkapcsoláshoz
(újból * billentyű: a kijelölés visszavonása)

¨	Hívásismétlés-billentyű vagy menüfunkció:
Csak most történik a AO-táblázatok megváltoztatása (csak ha legalább 1 port ki lett jelölve) és az adatbevitel befejezése.
Miután a berendezés végzett a backup-pal, resetet hajt végre, ha az AO-táblázatok megváltoztak.

Megjegyzések

	Portátkapcsolás után minden vonal új számot kap. A vonalszámok adatait adott esetben helyesbíteni kell pl. KZ 58 vagy 43 (vonalbillentyűk).
A vonalparaméterek beállításai (KZ 80...) megmaradnak.

KZ #7	F	PRI kártya beállítások

¨	Változók

V1:	Automatikus szinkronizációs üzemmód

V2:	Szinkronizáció CRC4-Módussal

V3:	IDM kimenet aktiválása

¨	Programbillentyű vagy bontóbillentyű megnyomása, vagy a „Tárolás” menüfunkció kiválasztása az adatok letárolásához