Panasonic Magyarország Kft.

Telekommunikáció



Digital Super Hybrid System

KX-TD1232CE/816CE

Programozási Segédlet

(ISDN programozás)

2000. március

- A TD290/TD286/280 bővítő kártyák

- 1) Port / Csatorna

Három különböző ISDN bővítő kártya van,

A TD290  - 1 ISDN PRI (primer) porttal, amely 30 ISDN csatornát kezel.

A TD286  - 6 ISDN BRI (alap) porttal, amely 12 ISDN csatornát kezel.

A TD280  - 2 ISDN BRI (alap) porttal, amely 4 ISDN csatornát kezel.

ISDN

TD290

1 port

= 30 csatorna

ISDN

TD286

6 port

= 12 csatorna

ISDN

TD280

2 port

= 4 csatorna

- 2) Külső (CO) ISDN vonal / Belső (Extension) ISDN vonal

A TD286/280 ISDN kártyák portjai külső (CO) és belső ISDN vonalak kezelésére is alkalmasak.

A TD290 primer kártya csak külső (CO) ISDN vonal fogadására használható.

3) Belső (Extension) ISDN vonalak kialakítása:

EXT.100

TD286

Ext. 100

P-P

Max. 1 TE

TE 1

TD286

Ext. 100

EXT.1000

EXT.1001

P-MP

Max. 8 TE

EXT.1000

EXT.1002

EXT.1000

EXT.1003

EXT.1000

EXT.1004

TE 1

TE 2

TE 3

TE 4

A TD286/280 belső ISDN busz vonaltáplálást nem biztosít. Csak olyan ISDN végkészülék (pl.ISDN telefon) használható, amely saját tápellátással rendelkezik, illetve egyes esetekben a tápellátás biztosítására külön ISDN adapter beépítésére lehet szükség .

Adapter

TR

Lezáró ellenállás

2 * 100 Ohm.

TD286

TD280

AC

ISDN

Készülék

ISDN végkészülék

(saját tápellátás nélkül)

Nem vonaltáplált

ISDN Busz

Vonaltáplált

ISDN Busz

- 4) Lezáró Ellenállás

A TD286/280 P-MP belső ISDN vonalnál a busz végét (TX és RX) 100 ohm-os ellenállásokkal le kell zárni, (vagy a legtávolabbi ISDN készülékbe kell beépítve lenni).

5. ISDN csatlakozó kábel

A TD286/280 kártyákhoz, az ISDN vonalak bekötésére, kábeleket kell készíteni.

A Panasonic KX-TD286/280 kártyákon un. DDK csatlakozók (3-1 ábra) vannak, az ISDN berendezések szokásos csatlakozási megoldása pedig az RJ45 csatlakozó (3-2 ábra), ezért olyan kábeleket kell készíteni, amelyek egyik végén DDK, a másikon RJ45 csatlakozó van. A 3-3 és 3-4 ábra mutatja a kábelek bekötését (a 3-1 és  3-2 ábrák számozása alapján).

Az RJ45 csatlakozó szereléséhez külön szerszám használata szükséges.

Attól függően, hogy a TD286/280 kártyák portjaira külső (CO), vagy belső (Extension) ISDN vonalat csatlakoztatnak, a kábelek bekötése is eltérő (3-3 és 3-4 ábra).

DDK dugó

1

2

3

4

RB

RA

TA

TB

1

8

3-1 ábra: DDK dugó

3-2 ábra: RJ45 dugó

DDK

4

3

2

1

RJ-45

PC

8

7

6  (RB)

5  (TB)

4  (TA)

3  (RA)

2

1

RJ-45

DSU

8

7

6

5

4

3

2

1

3-3 ábra

(külső (CO) kábel)

4

3

2

1

DDK

8

7

6

5

4

3

2

1

RJ-45

PC

8

7

6  (RB)

5  (TB)

4  (TA)

3  (RA)

2

1

RJ-45

Tel

3-4 ábra

(belső (Extension) kábel)

5. Az ISDN programozás (P241E (TD1232) vagy későbbi szoftver verziók)

A megjelölt program pontok a belső (extension) ISDN programozására is vonatkoznak.

[012] ISDN Extension Number Set 		(Portonként)

Az ISDN mellékállomás száma 2, vagy 3 számjegy. (“Flexible Numbering Plan” alapján)

[013] ISDN Extension Name Set 		(Portonként)

Az ISDN mellékállomás neve. (Max. 10 karakter)

[150] ISDN DDI hívószám kiosztási táblázat

Sorszám: 000 - 399

DDI szám	: 16 számjegy Max.

[151-2] ISDN DDI hívószám csengetés kijelölés

Nappal 	[151]	(Ext= xxx / 0 / Disable)

Éjszaka	[152]	(Ext= xxx / 0 / Disable)

[421] ISDN DDI/MSN törölt és hozzáadott számjegyek kijelölése	(Portonként)

Törölt számjegyek 	: 0 - 16 		(Alap beállítás = 0)

Hozzáadott számjegyek 	: Max. 4 számjegy 	(Alap beállítás =Non)

47712340202

Hozzáadott

pl. 2

Törölt  számjegyek

pl. 8

4771234002

Telefonszám

Konverzió

DDI/MSN

Megj: Magyarországon a konverzió elvégzése elhagyható, mivel a szolgáltatók nem a teljes hívószámot, hanem csak a DDI számjegyeket küldik.

[424] ISDN Port Type 						(Portonként)

ISDN port típusa. Külső (CO)/ Belső (Extension)

[425] ISDN Layer 1 Active Mode 				(Portonként)

ISDN első réteg üzemmód. Állandó (Permanent)/ Hívásonkénti (Call).

[426] ISDN Configuration 					(Portonként)

ISDN konfiguráció. Point (pont-pont)/ Multipoint (pont-multipont)

[427] ISDN Data Link Mode					 (Portonként)

ISDN második réteg üzemmód. Állandó (Permanent)/ Hívásonkénti (Call).

[428] ISDN TEI Mode 						(Portonként)

ISDN terminál végpont azonosító. Állandó (Fix 0)/ Automatikus (Automatic).

[429] ISDN Extension Multiple Subscriber Number 		(Portonként)

ISDN belső (Extension) MSN üzemmód. Engedélyezve (Enable)/ Tiltva (Disable)

[430] ISDN Extension Progress Tone 				(Portonként)

ISDN belső (Extension) mellékállomási hangok.

Engedélyezve (Enable)/ Tiltva (Disable)

Ha ISDN mellékállomáson beszédcélú (nem adatátviteli) készüléket telepítenek, akkor a tárcsahang, foglaltsági hang stb. küldését engedélyezni lehet.

[447] MSN Assignment 						(Portonként)

Többszörös Előfizetői Hívószám kijelölés. Max. 10 MSN (max. 16 számjegy) jelőlhető ki egy portra. (10 rekesz)

[448] [449]] Extension Ringing Assignment - Day / Night for ISDN P-MP mode (Portonként)

- ISDN P-MP mód mellékállomás csengetés kijelölés

- Port No.:  = Mellékállomás szám pl. Port 01-10 = 202     (Ext=202 / 0 / Disable)

[452][453] ISDN Ring Service Assignment- Day / Night			(Portonként)

ISDN beválasztás csengetés kijelölés - Nappal / Éjszaka   (DDI / MSN / Disable)

DDI kijelölés			[150][151][152]

MSN kijelölés			[447][448][449]

Nincs beválasztás (Disable) 	[407][408]DIL 1:1 or DIL 1:N

[603][604] DIL 1:N (normál csengetés programozás)

[613] ISDN Class of Service	 					(Portonként)

ISDN mellékállomás szolgáltatási osztály kijelölés (COS szám: 1 - 8).

[614]-[615] Outgoing Permitted Outside Line Assignment - Day / Night for ISDN Extension

ISDN mellékállomás kimenő fővonal kijelölés - Nappal / Éjszaka

[617] CLIP / COLP Number Assignment for Extension 			(mellékenként)

Hívóvonal (CLIP), Kapcsoltvonal (COLP) azonosítás kijelölés (max.  16 számjegy).

[618] CLIP / COLP Number Assignment for ISDN Extension 		(Portonként)

CLIP / COLP szám kijelölés ISDN mellékállomásra (max.  16 számjegy).

[990] System Additional Information - Kiegészítő Információk (31), (32), (46) mező,

- (31) A DDI / MSN hívás csengetés kijelölése nappali üzemmódban, ha a programban “0” van beállítva [151][448] (PC programozásnál: “Operator”).

- 0: DIL 1: N

- 1: Operator

- (32) A DDI / MSN hívás csengetés kijelölése éjszakai üzemmódban, ha a programban “0”

- van beállítva [152][449] (PC programozásnál: “Operator”).

- 0: DIL 1: N

- 1: Operator

- (46) A "Kapcsoltvonal azonosítása" (COLP) funkció engedélyezése / tiltása.

- 0: Enable	(Engedélyezve)

- 1: Disable	(Tiltva)

6. A TD286/280 ISDN kártyák programozása

- Kötelező beállítások

| 424 426 | CO |  | Extension |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | P-P | P-MP | P-P | P-MP |
| [425] L1 mode | Permanent | Call | Permanent | Call |
| [427] L2 mode | Permanent | Call | Permanent | Call |
| [428] TEI | Fix | Auto | Fix | Auto |

[425][426][427][428]

A beállításokat a főközpont beállításaihoz kell igazítani (P-P, vagy P-MP).

CO

[424]

BRI felszerelése

Disable

(P-P)

Enable

(P-MP)

(Add Ext.No+0 to 9)

Extension

[429]

[109]

[425][426][427][428]

Bővítő kártya típusa

Figyelmeztetés

Az aláhúzott számú

program pontok beállítása, vagy módosítása után a rendszert újra kell indítani (Reset).

Lásd: Kötelező beállítások

[417] CO vonal név beállítás

[418] ISDN vonal szám beállítás (CLIP)

[614-5] Engedélyezett CO vonal beállítás

[012] Extension No.

[013] Extension name

[430] Progress Tone

DDI

Day / Night

Disable

[452][453]

DIL 1:1

[407] Day

[408] Night

MSN

[421]

Convert Factor

[447] MSN No.

[448] Day

[449] Night

Egyéb paraméterek

[419] CLIR

[613] COS

[617] CLIP / COLP

Extension

[618] CLIP / COLP

ISDN

[421]

Convert Factor

[150]

Convert DDI No. to DDI Table.

DIL 1:N

[603] Day

[604] Night

DDI Table to Extension No.

- Day

[152] Night

Ha csengetési helyként a [151][152][448][449] program pontokban "0" van beállítva, akkor a bejövő hívást a központ a kiegészítő információk ([990] - (31), (32) mező) alapján irányítja.

Ha csengetési helyként a [151][152][448][449] program pontokban "Disable" (tiltva) van beállítva, akkor a központ a bejövő hívást a DIL 1:1[407][408] vagy DIL 1:N [603][604] beállítások alapján irányítja. (DIL 1:1 beállítás esetén a DIL 1:N nem érvényes)

7. Konfiguráció és programozási minták (CO =DDI ; Ext. = P-P)

Konfiguráció

Layer 1 és 2: Permanent

- KXTD1232CE(Ver. P241E +) + TD286 (6 BRI)

- CO 	ISDN port 1,2,3,4	(Point to Point / DDI) Tel No. 1234111 (DDI: 111)

- Belső 	ISDN port 5,6		(Point to Point)

TD286

Kábel bekötés

3-4 ábra

Kábel bekötés

3-3 ábra

PC 1

PC 2

DSU

(NT1)

- Programozás

- ISDN programozás

- Port 1-6

CO beállítás

P-P Connection

Belső ISDN

beállítás

MSN: Disable

(tiltva)

Portonkénti beállítás

1234 = 4 szám

DDI csengetés

kijelölés

DDI Táblázat

7 szám – 4 szám = 3 szám

ISDN mellék száma

ISDN mellék szám

kijelölés

ISDN Port mellékállomás szám

megadás

7. Konfiguráció és programozási minták (CO =DDI ; Ext. = P-MP)

Konfiguráció

Layer 1 és 2: Permanent

- KXTD1232CE(Ver. P241E +) + TD286 (6 BRI)

- CO 	ISDN port 1,2,3,4	(Point to Point / DDI) Tel No. 1234111 (DDI: 111)

- Belső 	ISDN port 5,6		(Point to Multi Point (MSN))

PC1

PC 2

TD286

DSU

Belső ISDN

beállítás (MSN)

MSN: Enable

(Engedélyezve)

ISDN mellék száma